双牌县山洪灾害防御预案

（社会征求意见稿）

双牌县水利局

2025年10月

目    录

一、总则	- 1 -

1.编制目的	- 1 -

2.编制依据	- 1 -

3.适用范围	- 2 -

4.编制原则	- 2 -

5.预案修订	- 3 -

二、风险评估与资源调查	- 4 -

三、组织指挥体系	- 11 -

3.1指挥机构	- 11 -

3.5乡镇、管理局职责	- 17 -

四、监测预警	- 19 -

4.1.监测体系	- 19 -

4.1.1全县多部门立体化监测网络现状	- 19 -

4.1.2山洪灾害监测预警平台	- 20 -

图4.3.1  双牌县山洪灾害监测预警平台信息传输流程图	- 21 -

4.1.3 群测群防网络	- 21 -

4.2预警分级与临界值	- 22 -

4.2.1山洪灾害雨、水情临界值确定	- 22 -

4.3预警发布与“叫应”机制	- 23 -

4.3.1预警发布方式及流程	- 24 -

图4.3.1	双牌县山洪灾害预警发布流程图	- 25 -

4.3.2“叫应”机制与时限要求	- 26 -

五、应急处置与救援	- 28 -

5.1响应分级与启动条件	- 28 -

5.1.1 IV级应急响应（蓝色山洪灾害气象风险预警）	- 28 -

5.1.2 Ⅲ级应急响应（黄色山洪灾害气象风险预警）	- 29 -

5.1.3 Ⅱ级应急响应（橙色山洪灾害气象风险预警）	- 30 -

5.1.4 I级应急响应（红色山洪灾害气象风险预警预警）	- 32 -

5.2 风险隐患排查巡查	- 32 -

5.3 转移避险	- 33 -

5.4 指令发布责任单位及责任人	- 33 -

5.5 人员转移及管控要求	- 34 -

5.6 抢险救援	- 35 -

5.6.1抢险救灾准备	- 35 -

5.6.2抢险救灾	- 35 -

第六章 恢复与重建	- 37 -

七、应急综合保障	- 41 -

7.1 经费保障	- 41 -

7.2 物资保障	- 41 -

7.3 队伍保障	- 42 -

7.4 设备保障	- 43 -

7.5 通信与电力保障	- 43 -

7.6 交通运输保障	- 44 -

7.7 医疗卫生保障	- 44 -

7.8 人员保障	- 44 -

7.8.1建立全县应急救援人员动态清单	- 45 -

7.8.2动态管理	- 46 -

八、汛前检查与演练	- 47 -

8.1 汛前检查	- 47 -

8.2 演练	- 47 -

8.2.1宣传与教育	- 47 -

8.2.2培训	- 48 -

8.2.3演练	- 49 -

九、附则与附件	- 51 -

9.1 主要术语解释	- 51 -

9.2 编审职责与程序	- 52 -

9.2.1预案编制部门的职责和程序	- 52 -

9.2.2预案审批部门的职责和程序	- 52 -

9.2.3预案修订要求	- 52 -

9.3 奖励与责任追究	- 53 -

9.4 预案解释部门或单位	- 53 -

9.5附件	- 53 -

双牌县山洪灾害防御指挥体系成员单位通讯录	- 1 -

双牌县山洪灾害危险区清单（133处）	- 1 -

双牌县应急抢险救援队伍统计表（县本级）	- 1 -

双牌县应急抢险救援队伍统计表（乡镇本级）	- 2 -

双牌县山洪灾害防御专家组名单	- 1 -

双牌县防汛抢险物资储备统计表（县本级）	- 1 -

双牌县防汛抢险物资储备统计表（乡镇本级）	- 5 -

双牌县应急救援大型机械设备统计表	- 1 -

一、总则

1.编制目的

为有序组织和开展山洪灾害防御及应急处置工作，最大限度避免和减轻灾害造成人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全，促进社会稳定，依据国家相关法律法规，结合我县实际，制定本预案。

2.编制依据

本预案的编制主要依据相关法律法规、部门规章、技术标准以及上级应急预案，具体包括：

（1）法律法规

《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国防汛条例》

《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》

《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》

《湖南省防汛条例》

《湖南省防灾减灾条例》

（2）预案、规章及技术规范

《国家防汛抗旱应急预案》

《湖南省突发事件总体应急预案》

《湖南省防汛抗旱应急预案》

《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》

《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL/T 666-2024）

3.适用范围

本预案是县级山洪灾害防御预案，适用于双牌县行政区域内因强降雨等因素引发的山洪灾害（包括溪河洪水、泥石流、滑坡等）的预防、监测、预警、应急处置与恢复等工作。行政村、企事业单位、施工营地、旅游景区等均可参照本预案。

4.编制原则

1）坚持以人为本、以避为要：以保障人民群众生命安全作为预案编制和执行的首要目标，并将转移避险作为预案的主要措施。

2）坚持落实行政首长负责制：实行分级管理责任制、分部门责任制、技术人员责任制和岗位责任制。

3）坚持以防为主、专群结合：依托专业监测预警和群测群防相结合的防御体系，把责任制体系、监测预警、转移避险等作为预案编制重点。

4）坚持职责明确、协同联动：明确山洪灾害防御各部门（单位）职责，通过预案建立健全部门间、县乡村联动机制。

5）坚持实战导向、因地制宜：汲取近年来山洪灾害防御的经验和教训。

6）坚持简洁明了、务实管用：确保预案具有针对性、可操作性。

5.预案修订

本预案有效期3年，情况有较大变化时，应及时修订，根据区域内受山洪威胁人员、防御责任单位及责任人、山洪灾害危险区和风险隐患、预警指标等情况的变化，及时修订本预案，并在次年入汛前按程序报批印发。

二、风险评估与资源调查

2.1 风险评估

2.1.1 自然地理概况

2.1.1.1地理位置与地形地貌

双牌县地处湖南省南部，永州市中西部，位于零祁盆地和道江盆地之间，居潇水中游。区域内的地形地貌呈现东西两端高、南北向降低的“马鞍形”态势，水平分异明显。全县土地总面积1751平方公里，其中山地面积达1510平方公里，占全县总面积的86.23%，是典型的山区县。县内地质构造复杂，海拔高差悬殊，河流纵横交错，地表切割强烈，为山洪的形成和发展提供了天然的动力条件。

2.1.1.2水系特征

潇水作为湘江的I级支流，是穿境我县的主要干流，河道总长为354公里。属我县境内的河段长78.12公里，约占潇水总长度的22.06%。县域内水系以潇水为主干，呈不规则叶脉状分布，共有50条主要河流汇入，累计长度达821.66公里，其中Ⅱ级支流17条，Ⅲ级支流33条，河网密集，水系发达。

2.1.2 气象水文特征

2.1.2.1降雨特征

我县属亚热带季风湿润气候区，雨量充沛但时空分布极不均匀。多年平均年降雨量约1470毫米；汛期（4—9月）降水高度集中，占全年降水量约65.35%；降雨中心在阳明山以及紫金山脉，局部多年平均最大值可达2308毫米，局部背风或洼地为低值区，降雨多以历时短、强度大的局地性、突发性暴雨形式出现，这是触发山洪灾害的最直接因素。

2.1.2.2暴雨洪水特性

受山区地形影响，我县的暴雨洪水主要呈现以下四个显著特性：一是陡涨陡落，洪水汇流速度快，洪峰形成时间短；二是季节性强，频发率高，主要集中在汛期，尤其是6-8月；三是区域性明显，暴雨中心常导致局部小流域突发洪水；四是来势凶猛，成灾快，破坏性强，危害重。

2.1.3 主要风险要素分析

2.1.3.1地质与土壤条件

我县地质构造复杂，构成土壤的基岩（成土母岩）以变质岩、紫色砂页岩为主，砂砾岩、石灰岩和花岗岩等次之 。这些基岩的抗风化和抗侵蚀能力普遍较弱 。县内山地土壤以黄壤为主，面积为441.7平方公里，占全县总面积的27%。这些山地土壤普遍存在土层薄、酸性重、养分含量低、蓄水能力差的特点。一旦遭遇强降雨，土壤迅速饱和，极易形成具有强大冲击力的地表径流。

2.1.3.2水土流失现状

由于地质基础、坡度较大以及部分区域因生产建设导致的植被破坏等因素，我县水土流失问题较为突出。目前全县水土流失面积约为875平方公里，遍及全县12个乡镇（管理局），占全县土地总面积的50%，其中，轻度流失面积263平方公里（占15%），中度流失175平方公里（占10%），强度流失210平方公里（占12%），极强度流失144平方公里（占8.2%），剧烈流失84平方公里（占4.8%）。严重的水土流失降低了地表植被的涵养水源能力，加剧了洪水的汇流速度和致灾风险。

2.1.4 历史山洪灾害

2.1.4.1灾害频次与总体特征

双牌县是湖南省山洪地质灾害多发地区之一。据统计，1949年至1990年，平均每2.2年发生1次山洪灾害；而1990年至2013年，发生重大损失的大水灾年份达15年，平均每1.5年发生1次，灾害发生的频率呈上升趋势 。

2.1.4.2典型历史灾害详述

1976年7月，境内普降大到暴雨，阳明山等地降雨量达286毫米，潇水县城最高水位达131.45米，超警戒水位2.95米。洪水持续三昼夜，冲垮各类小型水利设施900多处。

1994年8月，县城两日内降雨208.7毫米，超警戒水位2.58米。何家洞境内因暴雨引发山洪、泥石流。这次强降雨造成全县15.2万人受灾，倒塌房屋376间，冲毁桥梁200余座，直接经济损失达1274万元 。

2008年“6·13”洪灾，因潇水上游持续洪峰和县内强降雨叠加，导致潇水洪峰超过1994年历史最高水位。全县受灾人口6.32万人，紧急转移群众3.8万余人。潇水沿线及县城部分区域被淹长达38小时，发生山体滑坡18起，直接经济损失高达1.26亿元 。

2010年“6·20”大暴雨，由于降雨量大、来势猛、时空集中，导致全县9.4万余人受灾，紧急转移安置1.4万余人。茶林乡全药冲3组发生特大泥石流，流程达280米，体积约18000立方米，导致该村整村受损，15栋房屋被冲毁掩埋。全县直接经济损失达1.914亿元 。

2013年8月，先后受台风“尤特”、“潭美”影响，全县普降暴雨，潇水县城段最高水位达到130.63米，超警戒水位2.13米。两次台风过程共导致6.7万余人受灾，紧急转移近万人，8个乡镇26个村受灾，水电路等基础设施损毁严重，直接经济损失总额达1.53亿元 。

2017年7月，全县普降大到暴雨，平均降雨量142.1毫米，多个站点超200毫米。全县境内均不同程度受灾，受灾群众达4.2万人，紧急转移7470人，倒塌房屋112间，严重损毁房屋1165间。全县因灾造成直接经济损失高达6.866亿元 。

典型山洪灾害一览表

2.1.5 山洪灾害危险区评估

2.1.5.1相关定义与标准

根据《湖南省山洪灾害危险区管理技术指导意见（试行）》的规定：

山洪灾害：指山丘区由溪沟洪水及其可能诱发的泥石流、滑坡等对国民经济和人民生命财产造成损失的灾害 。

山洪灾害防治区：是山丘区可能发生山洪灾害的区域和相应降雨汇流的区域 。

山洪灾害危险区：指经现场调查确定或经分析评价，按不同洪水重现期划分所确定的受山洪灾害威胁的乡镇、行政村（社区）、等居民区范围 。

危险区根据风险程度，划分为重点、中等、一般三个风险等级 。

2.1.5.1我县危险区划定现状

根据2022年湖南省水利水电勘测设计研究总院对我县的洪涝灾害调查评估，我县山洪灾害防治区面积为1657.10平方公里，覆盖人口约9.28万人。其中，共识别和划定出山洪灾害危险区133处，处在危险区内，直接受山洪威胁的人口约4.95万人。结合山洪灾害防御的严峻形势，危险区划定工作需定期结合最新测绘和水文资料修订。

2.2 应急资源调查

2.2.1 非工程措施现状

2.2.1.1监测预警体系

我县已初步构建了由水利、自然资源、气象、水文等多部门专业监测站点与群测群防网络相结合的立体化监测体系。截至目前，全县已建成的核心监测预警设施包括：计算机网络及视频会商系统1套、无线预警广播站600处（其中文体广新局488处，水利112处）、自动（雨量）监测站87处、自动（水位）监测站66处、图像监测站21处、视频监测站44处、气泡式水位站7处、应急侦察无人机3台（其中应急管理局2台，水利局1台）等。

2.2.1.2群测群防体系

在专业监测网络的基础上，各乡镇村组均配备了报警器、铜锣、鼓号、口哨等简易预警设备，并建立了覆盖县、乡、村、组、户的五级责任制，形成了专群结合的防御网络。

2.2.2 工程措施现状

全县境内共有小二型以上水库45座，修建了一定数量的堤防、护岸等水利工程设施。面对极端强降雨与上游洪峰叠加等情况，部分已建工程措施的防御标准已不能完全满足当前情势下的需要，需开展工程设计与维护标准工程安全性与适应性评估，并结合加固或生态修复措施提升防护能力。

2.2.3 应急准备能力现状

2.2.3.1队伍资源

我县已组建了以县消防救援大队（30人）、人武部民兵应急连（120人）、武警双牌中队（34人）、县综合应急救援大队（30人）为骨干和突击力量的第一梯队；以各行业部门专业抢险队为技术支撑的第二梯队；以及各乡镇（管理局）组建的应急抢险队（共408人）为基础的第三梯队，形成了多层次的应急救援队伍体系。

2.2.3.2物资与设备资源

建立了县、乡、村三级应急物资储备网络和大型机械设备社会化征用机制。目前县乡两级重点储备有编织袋10.5万余条、救生衣1910件、冲锋舟与橡皮艇17艘；并统筹了大型抽排水车2台、装备运输车2台、挖掘机1台，以及各类专业泵组与发电机组70余台套。

2.2.4 防御能力综合评估

总体来看，我县已初步形成了“横向到边、纵向到底”的山洪灾害防御网络，防御能力得到了较大提升。但对照严峻的灾害风险形势和上级要求，仍存在一些薄弱环节：

一是监测站点覆盖仍有盲区，部分高风险区域监测密度不足；二是部分预警设施老化，在极端天气下存在故障风险；三是群众主动防灾避险意识仍有待加强，宣传教育需持续深入；四是应急预案体系本身有待完善，特别是与国家最新规范的对标和基层预案的可操作性方面，亟待修订本预案 。

三、组织指挥体系

3.1指挥机构

全县山洪灾害防御工作由县防灾减灾救灾委员会（以下简称县减灾委）统一领导。当发布山洪灾害预警、启动应急响应时，县减灾委即转为县山洪灾害防御应急指挥部（以下简称县应急指挥部），实行一体化运作。

县应急指挥部负责应急响应期间的统一决策和指挥调度，

顾    问：县委书记

政    委：县委副书记、县长

指 挥 长：县委常委、常务副县长

常务副指挥长：分管水利工作副县长

副指挥长：县委常委、副县长

县委常委、人武部部长

副县长、公安局长

秘 书 长：县应急管理局局长

副秘书长：县水利局局长

成    员：县政府办公室、县委宣传部、县人民武装部、县发展和改革局、县财政局、县公安局、县民政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县卫生健康局、县应急管理局、县气象局、县水文局、国网双牌供电分公司、县消防救援大队、县武警中队、县通信部门主要负责人。

指挥部办公室设在县应急管理局，负责指挥部的日常运转、信息汇总上报、指令传达落实等综合协调工作。

3.1.1 人员动态与自然继任条款：

本预案所列指挥机构成员岗位如发生变动，由接任该岗位的人员自动履行本预案规定的职责，不再另行发文。各成员单位应在每年汛前将本单位防汛责任人更新至县应急指挥部办公室备案。

3.2 核心成员单位主要职责分工

各成员单位在县应急指挥部的统一指挥下，按照“统一指挥、分工负责、协同作战”的原则履行职责。

县政府办公室：负责指令的接收与下达、跨部门协调、督促落实及会议组织，并负责联络市级有关部门的通报与协调。

县委宣传部：负责正确引导舆论，协调新闻媒体做好权威信息发布、先进事迹宣传和防灾知识普及工作 。

县人民武装部：负责组织指挥民兵应急分队，承担大规模人员转移、抢险救援、重要目标守护与后方保障等任务，并与公安、消防等力量实行联勤联动。

县财政局：负责应急保障资金快速拨付，简化拨付流程与审批权限；负责灾后资金核算、专项账目管理与审计监督，并配合县发改局制定灾后恢复重建资金方案。

县发展和改革局：牵头建立全县应急物资保障体系，会同应急管理局维护物资台账（品类、数量、储位、有效期）；负责物资轮换机制、仓储管理与跨区调拨预案，并参与灾后恢复重建项目策划与启动对接。

县公安局：负责灾区社会秩序维护、应急交通管制与绿色通道保障，组织并协助群众转移安置、现场秩序维护与治安处置；建立应急交通指挥体系并负责道路抢通与现场封控。

县民政局：负责受灾人员的紧急转移安置、临时救助、安置点管理与社会救助协调；负责救灾款物接收、登记、分配与公示，并建立受助台账。

县自然资源局：负责因降雨引发的滑坡、泥石流等地质灾害的监测、预警和应急处置指导；提供专业技术支撑 。

县住房和城乡建设局：负责县城建成区与在建工地的防洪排涝技术指导、危房调查与人员转移方案，组织专业力量处置城镇险情并对在建工程采取安全处置措施。

县交通运输局：负责保障救援人员、转移群众和物资设备的运输通道畅通；组织力量紧急抢通和修复水毁道路、桥梁 。

县水利局：维护山洪监测预警系统，保证24小时在线、数据及时上报；开展洪水演进模拟并出具水情研判，发布关键断面预警信息；触发预警后启动电话“叫应”，并向县应急指挥部办公室同步报告情况；组织水利工程险情巡查，提出临时加固与处置方案，必要时派工程抢险队实施现场处置。在应急期间参加技术会商，提供工程处置与现场技术支持；做好监测、处置与调度记录归档。

县农业农村局：负责农业灾情统计、农业生产应急指导、种子饲料与农业机械保障并组织灾后农业生产恢复技术服务。

县卫生健康局：负责医疗救护、疾病防控、心理援助，建立应急医疗队伍与后送通道，储备必要药械并与上级医疗机构对接转诊。

县应急管理局：承担指挥部办公室日常运转、会务和档案管理；统筹抢险救灾力量，维护应急物资台账并按指挥长签批的调拨单统一调配物资；负责跨部门调度、督查落实与调拨台账保存。

县气象局：负责发布暴雨及灾害性天气预警、提供实时气象观测与短临预报、并向监测预警组提供预警研判资料。

县水文局：负责水位流量监测、断面水文资料报送、洪水预报与预警发布并参加监测预警会商。

县武警中队：负责重要目标守护、现场警戒封控、重大险情抢险支援与大型人员转移的军事化组织保障，配合公安机关维护社会秩序，确保救援通道与施救安全。

国网双牌供电分公司：负责优先保障指挥机构、抢险现场和安置点的电力供应，并组织力量快速抢修受损电力设施 。

县消防救援大队：负责人员搜救、涉水救援、建筑破拆与危险源处理等专业技术救援，担任技术指挥与现场救援主力并按需要承担统一调度任务。

县通信部门（电信、移动、联通、广电网络）：负责保障指挥通信畅通，按指令发送预警信息，并制定“三断”极端情况下的备用通信方案 。

其他成员单位：其他未列出，但属于指挥部成员的单位，应根据本单位法定职责和县应急指挥部的指令，主动做好山洪灾害防御工作。

3.3 专项工作组与分级启动机制

县应急指挥部根据需要抽调相关部门和人员成立监测预警组、转移安置组、抢险救援组、应急保障组、宣传报道组、灾情统计核查组等开展相应工作，并组建一支直属应急抢险救援队伍。

3.3.1专项工作组

1）监测预警组：由常务副指挥长担任组长，成员为县水利局、县自然资源局、县气象局、县水文局等部门主要负责人。主要职责：一是组织相关部门技术负责人及特邀专家（名单附后）对全县雨水及汛情进行分析研判，及时向指挥部提供暴雨、洪水预测预估信息 ；二是负责全县雨情、水情、泥石流滑坡、堤防护岸及水库水电站运行等情况监测，及时进行预报预警 ；三是为全县山洪灾害抢险工作提供技术支撑和指导。

2）转移安置组：由副指挥长担任组长，成员为县政府办、县公安局、县发展和改革局、县民政局、县住建局等部门主要负责人。主要职责：按照指挥部要求和灾害发生情况，开展全县危险区群众转移安置工作，并督促指导各乡镇（管理局）以及各单位，按照管辖范围及职责开展人员转移安置工作。

3）抢险救援组：由县人武部部长担任组长，成员为县人武部、县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、县交通运输局等部门主要负责人。主要职责：按照指挥部要求和汛情，对河沟堤防护岸决口等险情进行处置，对洪水围困群众实施救援。

4）应急保障组：由指挥长担任组长，成员为县财政局、县发展和改革局、县卫生健康局、县市场监管局、县科工信局、县交警大队、国网供电分公司、电信分公司、移动分公司、联通分公司、广电网络分公司等部门主要负责人。主要职责：按照指挥部的要求，负责全县抗洪抢险的资金、物资、车辆、设备、通讯、电力、交通等保障，确保全县抗洪抢险工作顺利进行。

5）宣传报道组：由宣传部领导担任组长，成员为县融媒体中心主要负责人。主要职责：按照指挥部的要求，对全县山洪灾害防御工作进行宣传报道。

6）灾情统计核查组：由县应急管理局局长担任组长，成员为县发展和改革局、县自然资源局、县交通运输局、县水利局等部门分管领导。主要职责：按照指挥部的要求，负责全县山洪灾害灾情统计、审核、上报等工作。

3.4 分级启动机制

各专项工作组的启动与预警颜色及响应级别直接挂钩，遵循“关口前移、逐级加码、精准响应”的原则，确保应急力量及时投入战斗。

蓝色山洪灾害气象风险预警（对应Ⅳ级应急响应）

启动状态：进入应急预备状态。

启动小组：监测预警组。

核心任务：立即启动会商，对预警信息进行核实、研判，预测可能影响的范围、程度和发展趋势，为指挥部提供决策建议 。

黄色山洪灾害气象风险预警（对应Ⅲ级应急响应）

启动状态：进入应急准备状态。

启动小组：监测预警组：持续运行，并加密会商频次。

抢险处置组、转移安置组、应急保障组、治安交通组：进入临战预备状态。

核心任务：各组负责人到岗，清点人员、检查装备、核实物资，做好随时投入战斗的准备 。

橙色山洪灾害气象风险预警（对应Ⅱ级应急响应）

启动状态：全面启动应急响应，进入实战状态。

启动小组：所有专项工作组全部启动。

核心任务：按照职责分工和指挥部指令，全面展开人员转移、抢险救援、交通管制和应急保障等工作 。

红色山洪灾害气象风险预警预警（对应Ⅰ级应急响应）

启动状态：启动最高级别应急响应，进入决战状态。

启动小组：所有专项工作组根据指挥部前移指令，核心人员赴一线开展工作。

核心任务：在指挥长统一指挥下，被授权现场决定应急处置方案，全力开展抢险救灾 。

3.5乡镇、管理局职责

1）全县12个乡镇（管理局）政府主要负责人对辖区内防汛工作负总责，实行领导包村责任制，当发生重大险情或堤坝决口时，负责保障群众撤离安置工作。

2）负责组织编制并动态更新本辖区山洪灾害防御预案，预案中必须包含所有危险区的详细转移路线方案和图件，并报县应急指挥部办公室备案。

3）落实本乡镇（管理局）巡堤查险、抗洪抢险、撤离安置、物料保障等工作，建立乡镇（管理局）、村、组巡堤查险包段责任制。

4）各乡镇（管理局）负责组建30-50人的防汛应急抢险队。

5）按照要求，足额足品种储备防汛物资，配备必须的防汛应急抢险设施设备及车辆机械。

6）负责汛期堤防护岸巡堤查险，配备必要的安全防护设备。

7）建立并保持24小时应急通信畅通，确保能够第一时间接收并确认县应急指挥部下达的预警信息和“叫应”指令，并立即按照要求组织开展人员转移等应急行动。

8）落实县应急指挥部下达的其它工作任务。

四、监测预警

4.1.监测体系

4.1.1全县多部门立体化监测网络现状

通过2012年以来的山洪灾害防治非工程措施项目建设，以及近13年来多部门会商机制的运行，我县已初步构建了由水利、自然资源、气象、水文等多部门专业监测站点，与乡、村、组群测群防网络相结合的立体化监测体系。该网络是山洪灾害预警决策的基础，分布于全县12个乡镇（管理局）、114个行政村。

1）水利部门监测设施：

无线预警广播站：600处

自动（雨量）监测站：87处

自动（水位）监测站：66处

图像监测站：21处

视频监测站：44处

气泡式水位站：7处

应急侦察无人机：1台

2）自然资源部门监测设施：

地质灾害普适化监测设备25处；

村部雨量计安装15处。

3）气象部门监测设施：

国家气象基本观测站（含雨量、温湿度、风向风速、气压、日照、地温、能见度仪、天气现象仪等等）1套。

自动气象区域监测站（含雨量、温湿度、风向风速、气压等）：21套

移动气象监测站（含雨量、温湿度、风向风速等）：1套

4）水文部门监测设施：

自动（雨量）监测站;6处

自动（水位）监测站：2处

4.1.2山洪灾害监测预警平台

县水利局在2023年已建立山洪灾害监测预警平台，该平台是集监测、预报、预警、预案功能于一体的指挥决策系统，该平台能自动汇集全县雨量、水位等多源监测数据，进行实时分析研判。一旦达到致灾阈值，便能辅助决策，并通过短信、预警广播等多渠道快速发布预警信息。同时，平台集成了视频会商、预案管理、危险区动态更新等功能，实现了山洪灾害防御工作的信息化、自动化和精准化。传输途径见图4.3“山洪灾害监测预警平台信息传输流程图”。

山洪灾害监测预警平台及上级传递信息

值班人员

带班领导

主要领导

县

应急指挥部

办公室

部门

镇

水库电站

涉水企业

涉水在建工程

村

组

户

应急指挥部

图4.3.1  双牌县山洪灾害监测预警平台信息传输流程图

4.1.3 群测群防网络

在专业监测网络的基础上，我县建立了覆盖133处危险区的群测群防网络，作为防御体系的“最后一公里”。该网络主要由各村组基层责任人和简易监测预警设备构成。负责在专业预警信号中断或来不及发布时，根据本地的简易雨量计、水位尺或现场观察到的险情征兆（如溪水暴涨浑浊、山体异响等），通过鸣锣、吹哨、高音喇叭、上门呼喊等方式发布“现地预警”，组织群众紧急避险。

4.2预警分级与临界值

4.2.1山洪灾害雨、水情临界值确定

本预案中的各项预警指标均基于科学计算和模型分析得出，确保了预警发布的科学性和可靠性。其确定过程如下：

1）基础数据：综合考虑我县各小流域的下垫面地形、植被覆盖、前期土壤含水量等因素。

2）计算模型：采用成熟的洪水计算方法（如暴雨洪水推理、降雨径流相关等），并运用蓄满产流、超渗产流等水文模型。

3）分析过程：进行精密的产汇流计算，得出各山洪灾害危险区在不同重现期及降雨历时下的暴雨洪水成果，并绘制暴雨洪水过程线及水位流量关系曲线。

4.2.2预警级别

山洪灾害预警信号根据灾害的紧急程度和发展态势，分为IV、III、II、I四级，依次用蓝色山洪灾害气象风险、黄色山洪灾害气象风险、橙色山洪灾害气象风险、红色山洪灾害气象风险预警表示，分别对应“进入戒备”、“准备转移”、“立即转移”和“紧急处置”四个核心行动级别

IV级（蓝色山洪灾害气象风险）预警：预测未来可能发生或监测到已发生达到蓝色山洪灾害气象风险预警标准的降雨，风险较低，需进入戒备状态，加强监测巡查。

III级（黄色山洪灾害气象风险）预警：预警级别达到黄色山洪灾害气象风险标准，山洪发生的可能性较大，需立即做好“准备转移”工作，特殊人群应先行转移。

II级（橙色山洪灾害气象风险）预警：预警级别达到橙色山洪灾害气象风险标准，山洪发生的可能性很大，情况紧急，需立即组织危险区群众“立即转移”。

I级（红色山洪灾害气象风险预警）预警：预警级别达到红色山洪灾害气象风险预警标准，山洪即将发生或已经发生，情况万分危急，需采取一切必要的紧急处置措施。

双牌县山洪灾害分级预警临界雨量表

| 警报等级 | 任一历时雨量落入对应区间即触发该等级预警（mm） |  |  |  | 警报标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时以内 | 3小时以内 | 6小时以内 | 24小时以内 |  |
| 四级警报 | 35≤P<45 | 55mm≤P<75 | 70≤P<95 | 100≤P<130 | 蓝 |
| 三级警报 | 45≤P<60 | 75 ≤P<85 | 95≤P<110 | 130≤P<160 | 黄 |
| 二级警报 | 60≤P<80 | 85≤P<120 | 110≤P<150 | 160≤P<200 | 橙 |
| 一级警报 | ≥80 | ≥120 | ≥150 | ≥200 | 红 |

4.3预警发布与“叫应”机制

根据“预报是源头、预警是关键”的原则，我县山洪灾害预警信息实行分级、分部门发布制度，确保预警信息权威、精准、及时。

1）县级风险预警由县水利局、县气象局、县水文负责联合发布。基于气象预报、水文模型和历史数据进行会商研判后，共同发布覆盖全县或重点乡镇的、较为宏观的趋势性预警。

2）县级监测预警由县水利局负责发布。这是根据山洪灾害监测预警平台上的实时监测数据（如具体站点的雨量、水位已达到阈值），判断危险区已面临实际威胁时发布的精准警报，该警报通过短信平台第一时间传递至相关部门和乡镇、管理局。

3）基层群测群防现地预警由各乡镇人民政府和村组负责发布。当各村组基层责任人现场发现山体裂缝、溪水暴涨等紧急险情征兆，或简易雨量计超标时，有权并有责任立即通过鸣锣、吹哨、高音喇叭等各种方式，直接向受威胁群众发布预警，组织转移。

4.3.1预警发布方式及流程

根据气象水文预报预测分析及监测，结合地形地貌及下垫面土壤前期含水量等条件进行产汇流计算，按照预测发生山洪灾害征兆的临界雨量、水位等，县、乡镇（管理局）、村及组相关单位及时发布山洪灾害风险预警、监测预警、现地预警。在一般情况下可参照“县→乡镇→村→组→户”的次序进行预警。如遇紧急情况（山洪、滑坡、水库山塘溃坝等），各乡镇（管理局）、村组可直接向受威胁群众、企事业单位发布现地预警。

根据雨情、水情及灾情发展的紧急程度，按照快速、便捷、有效且有保障的原则，可采用山洪灾害预警平台、无线预警广播、电子公文平台、专用警报系统、电话、短信、微信、手摇报警器、口哨、锣鼓号、呼喊等方式发布预警信息。预警发布流程见图4.3.1“双牌县山洪灾害预警发布流程图”。

监测预警

风险及临近预警

预警平台

值班人员

带班领导

主要领导

应急指挥部

县政府

县委

镇

镇分管领导

镇	长

书	记

现地预警

村

监测预警人员

基层责任人

村党支部书

组

户

应急指挥部

图4.3.1	双牌县山洪灾害预警发布流程图

4.3.2“叫应”机制与时限要求

为确保预警信息发布后能够立即转化为基层防御行动，建立本级“叫应”和响应反馈的闭环工作机制。

1)“叫应”主体

县水利局水旱灾害防御中心是全县山洪灾害监测预警“叫应”工作的一线责任主体，由其值班人员具体执行。

2)“叫应”流程

预警核实：县水利局水旱灾害防御中心值班人员在预警平台上收到系统生成的预警后，应立即对预警信息（包括站点、雨量、危险区等）进行核实确认。

报告决策：核实确认后立即向本单位带班领导报告，并按照预案规定，提请发布相应的预警信息。

电话“叫应”：在通过平台发布精准监测预警的同时，值班人员必须立即通过电话，逐一呼叫预警所涉及的乡镇（管理局）主要负责人或防汛责任人。

明确指令：在通话中，值班人员必须清晰地传达预警的级别、类型、涉及的危险区，并明确要求对方采取“准备转移”或“立即转移”等相应行动。

获取反馈：对方责任人必须明确回复“收到”，并简要报告即将采取的行动。

信息同步：县水利局水旱灾害防御中心在完成“叫应”后，应立即将预警发布和叫应反馈情况，同步报告至县应急指挥部办公室（县应急管理局），以便指挥部进行更高层级的协调和部署。

记录归档：所有“叫应”通话的时间、对象、传达内容和对方反馈情况，都必须在值班日志上进行详细记录，以备核查。

3)处置时限

为确保响应速度，县水利局水旱灾害防御中心的预警处置工作，必须遵循以下刚性时限要求：

对于“准备转移”（黄色山洪灾害气象风险）预警，从平台生成预警到完成对相关乡镇的电话“叫应”，整个流程必须在20分钟内完成。

对于“立即转移”（橙色山洪灾害气象风险/红色）预警，从平台生成预警到完成对相关乡镇的电话“叫应”，整个流程必须在15分钟内完成。

五、应急处置与救援

5.1响应分级与启动条件

本预案应急响应的启动，遵循“监测触发、研判提请、指挥决策、分级启动”的原则，确保响应行动既及时又审慎。

当实时监测的雨量或水位，达到第四章中明确的预警阈值时，构成启动应急响应的触发条件。应立即将情况报告至县应急指挥部办公室。县应急指挥部办公室在核实后，立即按程序提请相应的指挥领导批准，方可宣布启动或升级应急响应级别，并全面展开应急行动。

应急响应由低到高分为IV、III、II、I四级，分别对应蓝色、黄色、橙色、红色山洪灾害预警信号。

5.1.1 IV级应急响应（蓝色山洪灾害气象风险预警）

启动程序：当预报未来可能发生或监测到已发生达到蓝色山洪灾害气象风险预警标准的降雨时，由县应急指挥部办公室宣布启动IV级应急响应，并报告指挥长。

指挥部行动：

（1）办公室立即转入24小时应急值守，确保通信畅通。

（2）指挥长或其委托的常务副指挥长、秘书长到岗主持工作，密切关注汛情发展。

（3）保持与气象、水文、自然资源等部门的实时通讯联络，获取最新监测预报信息。

（4）通知各成员单位和乡镇、管理局进入应急预备状态，做好启动更高级别响应的准备。

专项工作组任务：

监测预警与专家组：立即启动会商机制，对预警信息进行核实、研判，预测可能影响的范围、程度和发展趋势，每3小时向指挥部书面或口头报告一次研判结果，并提出初步防御建议。

（1）乡镇（管理局）党政主要负责人和分管负责人必须在岗带班。

（2）立即通过“村村响”广播、微信群、上门通知等方式，向受威胁区域发布预警提示信息。

（3）组织村组干部、网格员、监测员对辖区内的山洪沟道、地质灾害隐患点、低洼地带等进行巡查排险。

（4）检查手摇报警器、铜锣、口哨等“土办法”应急通信设备是否完好可用。

5.1.2 Ⅲ级应急响应（黄色山洪灾害气象风险预警）

启动程序：当预警级别达到黄色山洪灾害气象风险标准时，由县应急指挥部办公室报请指挥长或常务副指挥长同意后，宣布启动III级应急响应。

指挥部行动：

（1）指挥长或常务副指挥长必须到指挥中心坐镇指挥。

（2）召开全县防汛调度会或视频会商会议，分析研判形势，部署具体防御工作。

（3）及时向上级应急指挥部报告情况。

专项工作组任务：

（1）监测预警与专家组：加密会商，每1小时报告一次最新研判结果和应对建议，并滚动发布预报预警信息。

（2）抢险处置组：通知县人武部、消防救援大队等专业抢险队伍进入集结待命状态，检查装备、清点人员。

（3）转移安置组：核实各避难场所的容量、物资等准备情况，联系并预备好转移所需的车辆。

（4）应急保障组：核实县、乡两级应急物资储备情况，做好随时向一线调拨的准备。

（5）治安交通组：预估可能需要实施交通管制的区域和路段，提前部署警力。

各乡镇（管理局）及基层单位行动：

（1）利用所有预警手段，发布“准备转移”的明确信号。

（2）对危险区内的孤寡老人、留守儿童、病残人员等特殊群体登记造册，并组织力量协助其先行转移或做好随时转移的一切准备。

（3）组织力量对预定转移路线进行安全检查，清除障碍。

5.1.3 Ⅱ级应急响应（橙色山洪灾害气象风险预警）

启动程序：当预警级别达到橙色山洪灾害气象风险标准时，由县应急指挥部指挥长宣布启动II级应急响应。

指挥部行动：

1）指挥长必须坐镇指挥，顾问、政委视情到岗，共同决策。

2）召开紧急会商会议，决策并发布人员转移、停工停课等关键指令。

3）启动应急指挥大屏，实时展示雨水情、危险区分布、救援队伍位置等信息，实现可视化指挥。

专项工作组任务：

所有专项工作组全部启动，进入实战状态，按职责分工开展工作。

1）转移安置组：立即组织力量对危险区群众进行强制性、全覆盖的安全转移，逐户清点核实，确保不漏一户、不落一人。

2）治安交通组：依法对通往危险区的道路实行交通管制，原则上只出不进（抢险救援车辆除外），保障转移和救援通道畅通。

3）抢险处置组：携带专业设备，立即向重点险工险段和危险区域前置部署，随时准备投入抢险。

4）应急保障组：开设应急物资“绿色通道”，全面保障一线物资、医疗、电力供应。

各乡镇（管理局）及基层单位行动：

1）利用所有预警手段，发布“立即转移”的紧急警报。

2）在转移路线上设置引导员，在避难场所安排好管理人员。

3）对已转移人员进行登记管理，安抚情绪，并严防人员在警报解除前擅自返回危险区。

4）立即开放所有应急避难场所，做好接收准备。

5.1.4 I级应急响应（红色山洪灾害气象风险预警预警）

启动程序：当预警级别达到红色山洪灾害气象风险预警标准，情况万分危急时，由县应急指挥部指挥长报请顾问、政委同意后，宣布启动I级应急响应。

指挥部行动：

1）指挥部前移至一线或受灾最严重的乡镇（管理局），实施靠前指挥。

2）政委、指挥长必须赴一线指挥抢险救灾。

3）立即向上级指挥部报告，并提请上级在物资、装备、专家、队伍等方面予以支援。

专项工作组任务：

1）各工作组在指挥长统一指挥下，根据指挥部授权，现场决定应急处置方案，全力开展抢险救灾。

2）统筹协调跨乡镇（管理局）、跨部门的救援力量，形成合力。

各乡镇（管理局）及基层单位行动：

根据县应急指挥部发布的指令，在全县或重点乡镇(管理局)范围内，依法采取停工、停课、停业、停运、暂停一切户外活动等一项或多项紧急措施，全力保障人民群众生命安全。

5.2 风险隐患排查巡查

按照“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”以及“汛期不止、排查检查不止”的要求，县、乡、村要针对山洪灾害危险区防御责任落实群防群测、工程治理、设施设备维护、物资储备、抢险救援队伍持续开展风险隐患排查，要对排查出的风险隐患立即整治，要建立整改台账，实行销号管理，对于不能消除隐患的要制定相应防抢撤措施。

5.3 转移避险

按照《湖南省防灾避险人员安全转移规定》，结合实际情况，落实转移避险“谁组织、转移谁、何时转、转哪里、如何管、何时返”等关键环节，确保监测预警、包保责任落实，提前选择安全可靠的转移路线和安置地点，做好安置管理，确保转移安置群众生活有保障和安全返回。

5.4 指令发布责任单位及责任人

按照《湖南省防灾避险人员安全转移规定》，县、乡、村对可能发生的暴雨、洪涝、崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害,应当根据灾害风险等级评估情况,依法编制防灾避险转移应急预案,明确组织领导、转移责任、转移对象、预警信号、转移路线、安全转移避险地点、联络人员制作、发放转移避险明白卡，依法做好转移避险的相关物资、通信等准备工作，组织防灾避险知识宣传，开展应急演练。县人民政府、县应急指挥部和乡镇人民政府、乡镇防汛抗旱指挥部，根据自然灾害监测预报预警信息，或者上级防汛指挥机构的指令，对可能受到灾害严重威胁的区域立即启动相应应急预案，发布紧急情况转移避险决定，命令实施人员转移避险，并在广播电视滚动播出自然灾害预警信息。

特别紧急情况发生时，村委员会应当立即启动应急预案，并及时向乡镇（管理局）政府报告。

5.5 人员转移及管控要求

1）乡镇（管理局）、村委会根据紧急情况转移避险决定、命令或者应急预案要求，应当通过广播喇叭、铜锣哨子、手机通信、上门告知等方式，立即通知、动员并组织危险区域的人员转移避险。收到转移指令的人员应当服从政府及有关部门和村委会统一组织安排，积极配合主动转移避险。对人员已经全部转移的危险区域，应当采取设置警戒线等措施，并实行二十四小时动态巡逻巡查。

2）紧急情况解除前，严禁转移避险人员擅自返回、撤出区域或者其他危险区域。对经劝导或者警告后仍拒绝转移的，或者在紧急情况解除前擅自返回、撤出区域或者其他危险区域的，乡镇、管理局人民政府应当采取必要措施，保障人员安全撤离危险区域。

3）乡镇（管理局）、村委会应当落实避险场所防火、防疫等安全管理责任，妥善安排被转移人员的基本生活，做好生活服务保障工作。

4）无法就地转移安置需要跨行政区域安置的，县人民政府统一组织协调，接收地的人民政府应当按照规定予以安置。

5）紧急情况解除后，乡镇（管理局）、村委会应当对村庄及房屋受损情况组织核查，在确保安全的前提下，有序组织被转移人员返回，并依法做好灾后安置工作，转移安置费用由乡镇、管理局人民政府予以保障。

5.6 抢险救援

5.6.1抢险救灾准备

按照规定组建应急抢险救援队伍，县级应急救援队应达 100人以上，乡镇、管理局级应达到30人以上，村级应达到15人以上，并开展培训及演练，科普山洪灾害防御的基本知识，增强防灾意识；建立抢险救灾工作机制，确定救灾方案，做好抢险救援人员、物资、方案及机械设备设施等各项准备。

5.6.2抢险救灾

一旦发生险情，及时向上一级防汛指挥部门报告的同时，应急抢险队投入抢险救灾，确保灾区人民群众的生命安全，尽量减少财产损失。紧急情况下可以强制征用和调配车辆、设备、物资等。对可能造成新的危害的山体、建筑物等要安排专人监测、防御。发生灾情时要首先把被困人员迅速转移到安全地带。对紧急转移的人员作好临时安置，发放粮食、衣物，对灾区作好卫生防疫工作。汛后迅速组织力量抢修水、电、路、通信等基础设施。

5.7 响应终止

当山洪灾害风险得到有效控制，降雨减弱或停止，主要河道水位回落至警戒水位以下，且无新的灾害风险时，由县应急指挥部根据实际情况，按照“谁启动、谁终止”的原则，逐级降低响应级别或宣布终止应急响应。响应终止后，应立即转入灾后恢复与重建阶段。

第六章 恢复与重建

6.1 基本原则

灾后恢复重建遵循政府主导、分级负责、依法决策、科学评估、突出重点、统筹推进、社会参与与群众自救的原则。坚持先救人后财、先短期救助后中长期重建、先保障基本生活后恢复生产的工作顺序。

6.2 善后处置

6.2.1 组织与职责

应急响应终止后，由事发地乡镇人民政府牵头，县级相关部门指导、监督并提供必要支持。各项善后工作应在县应急指挥部统一部署下开展，明确牵头单位、配合单位与完成时限。

6.2.2 遇难人员善后

• 	牵头单位：县民政局

• 	配合单位：县公安局、县卫生健康局及乡镇政府

• 	主要工作：依法办理遇难人员遗体接运与安置，做好身份确认、家属通知、心理安抚、慰问抚恤与殡葬安排；对遇难人员善后事项依法公开办理程序与资金使用情况。

6.2.3 污染物清理与环境消杀

• 	牵头单位：县卫生健康局

• 	配合单位：县农业农村局、县市场监管局、乡镇卫生院

• 	主要工作：对饮用水源、饮水设施、集中安置点开展水质监测与消毒；对淹没区域、死亡牲畜、垃圾和污染物进行分类清理与无害化处置；开展疫情监测与应急防疫，防止次生公共卫生事件。

6.3 灾害评估

6.3.1 灾情核定与统计

• 	牵头单位：县应急管理局（灾情统计核查组）

• 	配合单位：县水利局、县自然资源局、县交通运输局、县农业农村局、县住建局等

• 	主要工作：组建联合工作组，按照统一统计口径与模板，对人员伤亡、受灾人口、房屋倒损、基础设施损毁、农作物减产等项进行现场核查与建立灾情台账；完成初报与核定程序并按时上报。

6.3.2 综合评估

• 	牵头单位：县应急管理局

• 	配合单位：县发改局、县住建局、县财政局及专家组

• 	主要工作：基于灾情核定结果组织专家对灾害成因、应急处置效果、直接与间接经济损失及对社会经济影响等开展综合评估，形成评估报告并报县委、县政府与上级主管部门，评估结果作为恢复重建规划与本预案修订依据。

6.4 救助与安置

6.4.1 临时生活救助

• 	牵头单位：县民政局

• 	配合单位：县财政局、县发改局、乡镇政府、社会救助组织

• 	主要工作：依据灾情核定结果制定救助方案，及时下拨并发放救灾款物，保障受灾群众基本生活需要（衣、食、住、医），组织临时安置与基本生活保障，做好受灾群众信息登记与救助台账管理。

6.4.2 医疗救助与心理疏导

• 	牵头单位：县卫生健康局

• 	主要工作：组织医疗救治与防疫处置，建立转诊与后送通道；组织心理卫生与社会工作力量，对重点人群开展危机干预与心理疏导；对传染病风险开展监测与应急处置。

6.5 恢复重建

6.5.1 重建规划与资金保障

• 	牵头单位：县发展和改革局

• 	配合单位：县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县财政局等

• 	主要工作：依据灾情评估与县域发展规划，组织编制灾后恢复重建总体规划与专项规划（住区、交通、水利、农业、电力、通信等），明确短期、中期、长期任务与时间表；会同财政、金融等部门争取并落实恢复重建项目资金，建立项目实施与监管机制，及立灾后恢复重建工作台账，实行项目、资金与进度的定期通报制度，做好信息公开与监督。

6.5.2 基础设施恢复

• 	牵头单位：县交通运输局

• 	负责道路、桥梁、涵洞等交通设施抢修与加固；

• 	国网双牌供电分公司负责受损供电线路、变电设施抢修与临时供电保障；

• 	县通信部门负责通信基站、线路的抢修与临时通信保障；

• 	县水利局负责堤防、护岸、灌溉渠道等水利设施修复与加固；

• 	县住建局负责受损民房的安全鉴定、修复与重建技术指导。

• 	工作要求：优先保障交通、电力、通信和供水等关系生命线的基础设施，明确工程质量标准与验收程序，实行分段复建与风险管控。

6.5.3 恢复生产与产业扶持

• 	牵头单位：县农业农村局、县发改局

• 	主要工作：组织农业技术人员开展抗灾自救与田间技术指导，实施受损农田修复、补种改种与畜牧业恢复；对受灾中小企业与产业链关键环节进行专项扶持，协调金融机构提供信贷便利与税费减免等政策支持，促进恢复生产。

6.6 保险理赔与金融支持

• 	牵头单位：县金融办

• 	主要工作：会同保险监管机构、保险公司开通灾害理赔绿色通道，简化理赔程序、优化理赔服务，组织勘损估损并加快赔付；协调银行与金融机构提供应急贷款、周转资金与利率优惠，支持企业与居民恢复生产生活。

七、应急综合保障

为确保山洪灾害防御及应急响应各项工作顺利开展，必须建立一个集中统一、反应迅速、保障有力的应急保障体系。全县所有应急资源实行“统一规划、统一储备、统一调度”原则，由县防灾减灾救灾委员会（县应急指挥部）统筹管理。

7.1 经费保障

牵头单位：县财政局

保障机制：

（1）纳入预算：县财政局应根据每年山洪灾害防御工作的实际需求，将预案编制与修订、宣传培训、应急演练、设施设备维护、抢险救灾、灾后救助与恢复等所需经费纳入年度财政预算，确保资金来源稳定。

（2）应急资金：建立防汛抗灾专项资金，确保在应急响应期间，能够根据县应急指挥部的指令，简化拨付流程，第一时间将资金拨付到位。

（3）监督管理：县财政局、县纪委监委、县审计局负责对防汛救灾资金的使用情况进行全程监督，确保专款专用，提高资金使用效益。

7.2 物资保障

牵头单位：县应急管理局、县发展和改革局、县供销联社

保障机制：

（1）纳入预算：建立县、乡、村三级应急物资储备网络。县级储备库由县应急管理局负责管理，重点储备通用性、专业性强的物资；各乡镇、管理局和重点村（社区）应根据自身风险，建立前置储备点，重点储备救生衣、救生圈、安全绳、照明工具、食品、饮用水等一线急需物资。

（2）应急资金：由县应急管理局牵头，建立全县统一的防汛抢险物资信息台账，对所有物资的种类、数量、储备地点、管理单位和责任人进行动态更新，确保底数清、情况明。（详见附件4）

（3）监督管理：应急响应期间，所有应急物资由县应急指挥部统一调度。县应急管理局负责下达调拨指令，县交通运输局负责保障运输。

7.3 队伍保障

牵头单位：县人民武装部、县应急管理局、县消防救援大队

保障机制：

（1）多层体系：建立以人武部民兵、县武警中队、县消防救援大队为骨干和突击力量，各行业部门专业抢险队为技术支撑，乡镇、管理局及社会救援力量为基础补充的多层次应急救援队伍体系。

（2）统一备案：所有队伍信息（负责人、人数、特长、装备等）均需在县应急管理局统一登记备案，形成全县应急力量“一本账”。（详见附件3）

（3）梯次投入：应急响应期间，由县应急指挥部根据“分级响应、梯次投入”的原则，对各级各类队伍下达调度指令，确保科学用兵。

7.4 设备保障

牵头单位：县水利局、县交通运输局、县住房和城乡建设局、县应急管理局

保障机制：

1）动态清单：共同牵头，建立并动态更新《双牌县应急救援大型机械设备统计表》，统合全县范围内政府部门自有及可社会化征用的挖掘机、装载机、冲锋舟、大功率抽水泵以及无人机等特种设备资源。（详见附件5）

2）统一备案：应急响应期间，所有列入清单的应急救援设备，均由县应急指挥部实行统一指挥和调度。

3）维护保养：各设备归属单位负责日常的维护保养和操作手培训，确保设备随时处于良好状态，能够“拉得出、用得上”。

7.5 通信与电力保障

牵头单位：县通信部门、国网双牌供电分公司

保障机制：

（1）通信保障：县通信部门负责保障公用通信网络畅通，并制定“三断”（电力、通信、交通中断）等极端情况下的卫星电话、应急通信车等备用通信方案。

（2）电力保障：国网双牌供电分公司负责优先保障指挥机构、抢险现场和安置点的电力供应，并组织力量快速抢修受损电力设施。

7.6 交通运输保障

牵头单位：县交通运输局、县公安局

保障机制：县交通运输局负责保障救援人员、转移群众和物资设备的运输畅通。县公安局负责对相关道路实施交通管制，开设应急救援“绿色通道”。

7.7 医疗卫生保障

牵头单位：县卫生健康局

保障机制：负责组织医疗队伍，提前备好药品器械，开展伤员救治和灾后卫生防疫工作。

统一调度机制：应急响应期间，全县所有列入清单的应急救援设备，县应急指挥部实行统一指挥和调度。

调度流程：抢险一线提出需求 → 专项工作组（抢险处置组）评估 → 报请指挥长批准 → 县应急指挥部（县应急管理局）下达具体调度指令。

优先保障：优先保障人员搜救、生命通道抢通、重大险情处置等最紧急任务的需求。

7.8 人员保障

为应对不同规模和类型的山洪灾害，我县建立以县级综合性消防救援队伍、人武部民兵为骨干和突击力量，各行业部门专业抢险队为技术支撑，乡镇、管理局及社会救援力量为基础补充的多层次应急救援队伍体系。所有队伍信息均需在县应急管理局统一登记备案，应急响应期间，由县应急指挥部实行统一指挥和调度。

7.8.1建立全县应急救援人员动态清单

第一梯队：

县消防救援大队：作为综合性应急救援的主力军，承担水域救援、人员搜救、建筑物破拆等最复杂、最危险的抢险救援任务。

县人武部民兵应急连：作为抢险救灾的骨干力量，承担大规模人员转移、重要目标守护、堤坝抢护、灾后重建等急难险重任务。

县武警中队：主要承担灾区警戒、重要目标守护、社会面管控以及协同公安部门维护抢险救援秩序等任务，是维护灾区稳定的关键力量。

双牌县综合应急救援大队：作为县政府直属的专业应急力量，是第一梯队的重要补充和技术支援单位。主要负责操作县级专业救援设备（如大功率水泵、无人机等），遂行特定领域的专业救援，并为其他救援队伍提供技术支持。

第二梯队：

水利部门水利工程抢险队：负责水库、堤防护岸等水利工程的险情巡查、应急处置和技术支持。

交通运输部门道路桥梁抢通队：负责水毁道路、桥梁的紧急抢通和修复，保障“生命通道”畅通。

供电公司电力抢修队：负责受损电力设施的紧急抢修，优先恢复指挥机构、医院、安置点等关键场所的电力供应。

通信部门通信保障队：负责抢修受损通信线路和基站，在“三断”情况下快速架设应急通信设备，保障指挥网络畅通。

第三梯队：

各乡镇、管理局应急抢险队：由各乡镇、管理局政府负责组建，每支队伍不少于30-50人。主要负责本辖区内的险情初期处置、群众疏散引导、灾情信息上报以及配合上级救援队伍开展工作。

社会应急救援力量：指在县应急管理局登记备案的、具备相应救援能力的社会组织和志愿者队伍。作为补充力量，根据其专业特长参与后勤保障、群众安置、灾后恢复等工作。

7.8.2动态管理

各队伍的负责人、联络方式、人员数量和核心装备情况需在县应急管理局备案，并于每年汛前进行动态更新，确保信息准确有效，形成《双牌县应急抢险救援队伍统计表》（详见附件3），为指挥调度提供精准依据。

八、汛前检查与演练

8.1 汛前检查

每年汛前，各乡镇、管理局防汛抗旱指挥部要将本预案在辖区域进行全面普查，对山体滑坡、崩岗等隐患点要登记造册，及时处理，同时对特殊的地形地热、复杂的地质结构地段及可能引发山洪灾害的工程、山体等安排专人负责防守。排查山洪灾害防御责任落实情况和村级责任人履职情况，检查内容还需包括以下几个方面：

（1）山洪灾害危险区清单划定及调整，风险隐患排查情况。

（2）检查山洪灾害监测预警设施设备运行情况。

（3）与辖区内企事业单位、施工营地、旅游景区等的山洪灾害预警转移联系机制。

（4）检查物资储备、通信和值班情况。

（5）检查常规通信发生故障时的备用方案情况。

8.2 演练

8.2.1宣传与教育

目标：提升全民防灾避险意识和自救互救能力，确保预案内容家喻户晓。

责任单位：由县委宣传部牵头，县应急管理局、水利局、融媒体中心等部门配合。

具体措施：

媒体宣传：充分利用广播、电视、网站、“村村响”广播等平台，在汛前和汛期滚动播放山洪灾害防御知识、预警信号识别方法和避险案例。

明白卡发放：将包含转移路线、避险地点、本地预警信号、各级责任人及联系方式等核心信息的“防汛明白卡”，发放到每一个受威胁区的住户手中，并确保户主签字确认知晓。

警示标识设立：在所有山洪灾害危险区的入口、关键路口和避险路线上，设立标准化的警示牌或标识牌，明确标示“危险区范围”、“转移路线”、“安置地点”等信息，确保位置醒目、清晰易懂。

知识普及：将山洪灾害防治的科普书籍、宣传手册发放到各乡镇、管理局、村、组的公共文化场所，并组织开展进学校、进社区、进企业的宣传活动。

8.2.2培训

目标：确保各级防汛责任人和抢险队员明确自身职责，熟练掌握应急处置流程和技能。

责任单位：由县应急管理局、水利局、人武部牵头，组织各乡镇、管理局和相关部门实施。

培训对象与内容：

面向指挥人员：对县、乡两级指挥部成员进行培训，重点是预案的指挥流程、决策程序和法律法规。

面向基层责任人：对村组干部、监测员、预警员进行轮训，重点是危险区识别、险情上报、预警信号传递和群众转移组织。

面向抢险队员：对消防、民兵及各专业抢险队员进行培训，重点是抢险技能、设备操作和安全防护。

8.2.3演练

目标：检验预案的可操作性，磨合部门协同机制，锻炼队伍实战能力。

演练原则：坚持“实战导向、讲求实效”，将演练与培训相结合，做到“预案-演练-评估-修订”的闭环管理。

演练层级与内容：

县级演练：由县应急指挥部每年汛前至少组织一次跨部门、跨区域的综合性山洪灾害应急演练。重点是检验多部门横向联动和县、乡、村纵向指挥的协同能力。演练内容应包括监测预警、会商研判、预警发布、人员转移、队伍物资调度、抢险救援、信息报送等全流程。

乡级、村级演练：由各乡镇负责组织，每年汛前必须覆盖所有高风险的危险区。重点是检验基层风险认知和组织转移避险的实战能力。应设置夜间、暴雨、“三断”（电力、通信、交通中断）等极端特殊场景，重点演练预警信息接收传递、逐户排查、特殊人群帮扶、群众快速转移和安置点管理等关键环节。

演练要求：演练结束后，组织单位必须进行复盘总结，找出问题与不足，形成评估报告，并根据评估结果对相关预案进行修订完善。县级演练以山洪灾害防御相关部门（单位）横向联动和县乡村纵向联动为重点，演练内容包括监测预警、会商研判、预警发布、人员转移、队伍物资调度、抢险救援、信息报送等 。

乡级、村级演练以山洪灾害风险认知和组织转移避险为重点，设置夜间发生极端暴雨洪水导致“三断”等特殊场景，演练内容包括山洪灾害防御示意图读图、预警信息接收和传递（包括小流域上下游雨水情信息共享和预警信息通报）、监测预警、排查巡查、人员转移、抢险救援等 。

各级领导、应急管理人员、救援人员和都有必要进行上岗前培训和常规性培训，将有关突发应急管理的课程列为行政干部晋级培训的内容。县人武部、武警官兵，各级防汛抢险队伍，乡镇、管理局小型水库及山洪易泛区人员都应参与实战演习。

九、附则与附件

9.1 主要术语解释

山洪灾害：在山丘区由降雨诱发的急涨急落的溪河洪水灾害。

山洪灾害防治区：山丘区可能发生山洪灾害的区域。

山洪灾害危险区：经调查或分析评价确定的受山洪灾害威胁的生产生活区域。

预警指标：用于判别预判灾害发生、预警信息发布的雨量、水位等指标的指示标志。

叫应机制：当山洪灾害预警信息发布至相关责任部门（单位）、责任人等预警对象时，通过多种渠道确保信息送达并应答反馈的机制。

山洪灾害隐患：当山洪灾害发生过程中，可能造成保护对象受灾程度加剧的因素。一般是跨沟道路或桥涵、塘堰坝、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇口、沟道束窄、沟道急弯、低洼地等。

专业部门预警：由专业部门（如防汛指挥机构、气象、水利等）发布的预警。

群测群防现地预警：由基层村组（社区）发布的预警。一般通过简易雨量（水位）报警器等设备或人工排查巡查发现险情（灾害征兆）触发。

小洪水：洪水要素重现期小于5年的洪水。

中洪水：洪水要素重现期为5年至20年的洪水。

大洪水：洪水要素重现期为20年至50年的洪水。

特大洪水：洪水要素重现期大于50年的洪水。

9.2 编审职责与程序

9.2.1预案编制部门的职责和程序

按照《山洪灾害防御预案编制技术导则》规定及省市防汛指挥机构要求，县级山洪灾害防御预案由县水利局组织编制；乡镇、管理局山洪灾害防御预案由乡镇、管理局政府负责组织编制；企事业单位及施工营地、旅游景区管理单位负责编制管理范围受山洪灾害威胁区域的山洪灾害防御预案。

9.2.2预案审批部门的职责和程序

县级山洪灾害防御预案经县应急指挥部负责组织审查后，由县人民政府批准，报市水利局备案；乡镇（管理局）级山洪灾害防御预案经县应急指挥部办公室负责组织审查后，由乡镇人民政府批准，报县水利局备案；村级山洪灾害防御预案由乡镇、管理局防汛指挥机构组织审查后，由乡镇、管理局人民政府批准，并报县水利局备案；企事业单位、施工营地、旅游景区山洪灾害防御预案由主管部门批准，并报县水利局备案。

9.2.3预案修订要求

应根据区域内受山洪灾害威胁人员、防御责任单位及责任人、山洪灾害危险区和风险隐患、预警指标等情况的变化，及时修订县乡镇、管理局村山洪灾害防御预案，并在次年入汛前按程序报批印发。

山洪灾害发生后，应及时检视并修订预案。

9.3 奖励与责任追究

在山洪灾害防御工作做出重大贡献和成绩，将给予适当奖励；在山洪灾害防御工作中因失职渎职造成损失，将移交纪律检查机关，追究相关责任。

9.4 预案解释部门或单位

本预案内容由双牌县山洪灾害防御应急指挥部负责解释。

9.5 预案发布与实施时间

本预案经双牌县人民政府常务会议审议通过，由双牌县人民政府办公室印发，自印发之日起正式实施。

9.5附件

附件1：历史山洪灾害统计表

附件2：山洪灾害危险区基本情况及责任人清单

附件3：监测站点分布及预警对象关联表

附件4：指挥体系成员单位通讯录

附件5：山洪灾害防御专家组名单

附件6：应急抢险救援队伍统计表

附件7：防汛抢险物资储备统计表

附件8：应急救援大型机械设备统计表

附件9：双牌县山洪灾害防御基本情况图

| 双牌县山洪灾害防御指挥体系成员单位通讯录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 姓名 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 |
| 县人民武装部 | 杨东波 | 县人武部长 |  | 18175120176 |
| 县政府办公室 | 周顺武 | 主任 |  | 13607469158 |
| 县委宣传部 | 廖卫国 | 常务副部长 |  | 13974698039 |
| 县发展和改革局 | 邓国勇 | 党组书记、局 |  | 13874359649 |
| 县公安局 | 曾德胜 | 党委副记、副局长 | 0746-7723720 | 18007467830 |
| 县民政局 | 熊昌明 | 党组书记、局长 | 0746-7723507 | 15897478948 |
| 县财政局 | 蒋跃先 | 党组书记、局长 | 0746-7729201 | 13787662660 |
| 县自然资源局 | 蒋启国 | 党组书记、局长 | 0746-7723268 | 18974681001 |
| 县住房和城乡建设局 | 何晓军 | 党组书记、局长 | 0746-7723764 | 13574653000 |
| 县交通运输局 | 黄志坚 | 党组书记、局长 | 0746-7723763 | 18007468333 |
| 县水利局 | 胡孝戌 | 党组书记、局长 | 0746-7722051 | 13907469225 |
| 县农业农村局 | 盘承辉 | 党组书记 | 0746-7723512 | 13789218319 |
| 县卫生健康局 | 谭四军 | 党组书记 | 0746-7723665 | 13549699635 |
| 县应急管理局 | 刘国华 | 党组书记、局 |  | 13549695066 |
| 县气象局 | 胡拥军 | 局长 | 0746-7723675 | 18932183350 |
| 县水文局 | 张景林 | 局长 | 0746-7722861 | 17358809660 |
| 国网双牌供电分公司 | 邹敏 | 总经理 | 0746-7724450 | 15274620767 |
| 县消防救援大队 | 盘建平 | 大队长 |  | 13627469119 |
| 武警双牌中队 | 廖曾斌 | 中队长 | 8121570 | 18674650713 |

双牌县山洪灾害危险区清单（133处）

| 行政区划 |  |  |  | 危险单元 |  |  |  |  | 防御对象 |  |  | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在县 | 所在乡镇、管理局 | 所在村 | 编码 | 名称 | 风险类型 | 风险等级(重点,中等,一般) | 防洪能力(N年一遇) | 人数 | 户数 | 特殊人群数 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 双牌县 | 泷泊镇 | 江西村 | 4311231002051003S00j | 上江西 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 1200 | 280 | 0 | 111.675 | 26.00766 |
| 2 | 双牌县 | 泷泊镇 | 江西村 | 4311231002051013S00k | 罗家村 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 179 | 36 | 0 | 111.6754 | 26.00823 |
| 3 | 双牌县 | 泷泊镇 | 江西村 | 4311231002051023S00m | 文家村 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 199 | 42 | 0 | 111.6759 | 26.02099 |
| 4 | 双牌县 | 泷泊镇 | 良村 | 4311231002061003S00h | 舒家塘 | 临河隐患, 工程隐患 | 中等 | 5 | 1500 | 397 | 0 | 111.6717 | 25.99508 |
| 5 | 双牌县 | 泷泊镇 | 良村 | 4311231002061013S00O | 梅石市 | 临河隐患, 工程隐患 | 中等 | 5 | 122 | 32 | 0 | 111.6614 | 25.98891 |
| 6 | 双牌县 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 4311231002071003S00i | 霞灯 | 临河隐患, 工程隐患 | 中等 | 5 | 2100 | 478 | 0 | 111.6687 | 25.98757 |
| 7 | 双牌县 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 4311231002071013S00N | 西滩 | 临河隐患, 工程隐患 | 中等 | 5 | 333 | 57 | 0 | 111.6627 | 25.97946 |
| 8 | 双牌县 | 泷泊镇 | 义村 | 4311231002151003S01v | 一组 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 53 | 10 | 0 | 111.6621 | 25.95104 |
| 9 | 双牌县 | 泷泊镇 | 义村 | 4311231002151013S01s | 二组 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 52 | 10 | 0 | 111.6619 | 25.94732 |
| 10 | 双牌县 | 泷泊镇 | 义村 | 4311231002151023S01t | 三组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 49 | 10 | 0 | 111.6621 | 25.94894 |
| 11 | 双牌县 | 泷泊镇 | 义村 | 4311231002151033S01u | 四组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 36 | 6 | 0 | 111.6625 | 25.94982 |
| 12 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101003S01w | 二甲 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 60 | 12 | 0 | 111.6608 | 25.9345 |
| 13 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101013S01D | 九甲漯一组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 43 | 10 | 0 | 111.6598 | 25.92627 |
| 14 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101023S01x | 九甲漯二组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 44 | 10 | 0 | 111.6618 | 25.92658 |
| 15 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101033S01z | 九甲漯三组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 43 | 10 | 0 | 111.6619 | 25.92409 |
| 16 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101043S01A | 九甲漯四组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 37 | 10 | 0 | 111.6624 | 25.92534 |
| 17 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101053S01B | 九甲漯五组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 30 | 7 | 0 | 111.6612 | 25.92534 |
| 18 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101063S01y | 九甲漯六组 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 50 | 12 | 0 | 111.6614 | 25.92658 |
| 19 | 双牌县 | 泷泊镇 | 九甲村 | 4311231002101073S01C | 九甲漯七组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 38 | 6 | 0 | 111.6604 | 25.92503 |
| 20 | 双牌县 | 泷泊镇 | 佑里村 | 4311231022031003S00n | 肖家山 | 临河隐患, 工程隐患 | 中等 | 5 | 177 | 37 | 0 | 111.6765 | 26.02817 |
| 21 | 双牌县 | 泷泊镇 | 溧江源村 | 4311231002011003S01G | 1组 | 临河隐患,工程隐患 | 中等 | 5 | 61 | 11 | 0 | 111.6326 | 25.96785 |
| 22 | 双牌县 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 4311231002031003S01E | 大漯1组 | 临河隐患,工程隐患 | 一般 | 5 | 21 | 5 | 0 | 111.6398 | 26.01487 |
| 23 | 双牌县 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 4311231002031013S01F | 大漯2组 | 临河隐患,工程隐患 | 一般 | 5 | 27 | 6 | 0 | 111.6401 | 26.01582 |
| 24 | 双牌县 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 4311231002141003S00l | 双牌老街 | 临河隐患 | 一般 | 20 | 1789 | 372 | 0 | 111.6577 | 25.97245 |
| 25 | 双牌县 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 4311231002141023S00X | 兴隆街 | 临河隐患 | 一般 | 20 | 8876 | 2476 | 0 | 111.6598 | 25.96327 |
| 26 | 双牌县 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 4311232012011003S01U | 8组 | 临河隐患,工程隐患 | 一般 | 5 | 26 | 5 | 0 | 111.6559 | 25.88782 |
| 27 | 双牌县 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 4311232012011013S01T | 9组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 32 | 6 | 0 | 111.6556 | 25.88816 |
| 28 | 双牌县 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 4311232012021003S01S | 3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 29 | 6 | 0 | 111.6518 | 25.86437 |
| 29 | 双牌县 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 4311232012041003S01R | 1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 35 | 6 | 0 | 111.6194 | 25.82806 |
| 30 | 双牌县 | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 4311232022011003S00M | 夏家洞 | 临河隐患,工程隐患 | 中等 | 5 | 570 | 107 | 0 | 111.5589 | 25.84051 |
| 31 | 双牌县 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 4311232022031003S02a | 社山漯 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 57 | 13 | 0 | 111.5822 | 25.87023 |
| 32 | 双牌县 | 泷泊镇 | 枫木山村 | 4311232002031003S00Q | 唐家 | 临河隐患,工程隐患 | 中等 | 5 | 910 | 238 | 0 | 111.6893 | 26.04851 |
| 33 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 4311232002041003S00R | 平福头 | 临河隐患,工程隐患 | 中等 | 5 | 1290 | 407 | 0 | 111.6835 | 26.05537 |
| 34 | 双牌县 | 泷泊镇 | 平福头村 | 4311232002041013S00S | 洲上刘家 | 临河隐患,工程隐患 | 中等 | 5 | 198 | 32 | 0 | 111.6808 | 26.06126 |
| 35 | 双牌县 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 4311232002051003S00U | 李家村 | 临河隐患,工程隐患,阻水隐患 | 中等 | 5 | 766 | 318 | 0 | 111.6823 | 26.06643 |
| 36 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸 | 4311232002011003S00P | 黄家 | 临河隐患,工程隐患 | 中等 | 5 | 1290 | 311 | 0 | 111.6852 | 26.02765 |
| 37 | 双牌县 | 泷泊镇 | 沙背甸 | 4311232002021003S00V | 袁家 | 临河隐患,工程隐患 | 中等 | 5 | 389 | 89 | 0 | 111.6946 | 26.04416 |
| 38 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村 | 4311231012021003S01o | 1组 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 52 | 10 | 0 | 111.6827 | 25.71034 |
| 39 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村 | 4311231012021013S01r | 2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 44 | 10 | 0 | 111.6832 | 25.71147 |
| 40 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村 | 4311231012021023S01p | 3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 49 | 10 | 0 | 111.6824 | 25.71093 |
| 41 | 双牌县 | 江村镇 | 双井村 | 4311231012021033S01q | 4组 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 60 | 13 | 0 | 111.6826 | 25.71152 |
| 42 | 双牌县 | 江村镇 | 江村村 | 4311231012071003S00F | 江村 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 6775 | 1655 | 0 | 111.7121 | 25.73841 |
| 43 | 双牌县 | 江村镇 | 五里村 | 4311231012061003S00A | 李家岭 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 1273 | 287 | 0 | 111.7186 | 25.7506 |
| 44 | 双牌县 | 江村镇 | 五里村 | 4311231012131003S00J | 鲁家门口 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 112 | 29 | 0 | 111.7146 | 25.77814 |
| 45 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 4311231012151003S00H | 外金滩 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 332 | 59 | 0 | 111.7307 | 25.76322 |
| 46 | 双牌县 | 江村镇 | 清明田村 | 4311231012151013S00I | 老埠头 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 297 | 47 | 0 | 111.7316 | 25.76031 |
| 47 | 双牌县 | 江村镇 | 访尧村 | 4311231012171003S00G | 铁溪 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 1399 | 333 | 0 | 111.7324 | 25.74517 |
| 48 | 双牌县 | 江村镇 | 牟江村 | 4311231012121003S00y | 杨梅坳 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 952 | 218 | 0 | 111.7052 | 25.816 |
| 49 | 双牌县 | 江村镇 | 牟江村 | 4311231012121013S00z | 懒滩 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 156 | 21 | 0 | 111.7212 | 25.81833 |
| 50 | 双牌县 | 五里牌镇 | 五里牌村 | 4311231022001003S00T | 杨家码头 | 临河隐患,工程隐患,阻水隐患 | 中等 | 5 | 76 | 19 | 0 | 111.638 | 26.06419 |
| 51 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 4311231022041003S00o | 大定村 | 临河隐患,工程隐患,阻水隐患 | 中等 | 5 | 397 | 59 | 0 | 111.6737 | 26.05071 |
| 52 | 双牌县 | 五里牌镇 | 柏梧塘村 | 4311231022041013S00p | 柏树园 | 临河隐患,工程隐患,阻水隐患 | 中等 | 5 | 288 | 39 | 0 | 111.6779 | 26.04813 |
| 53 | 双牌县 | 五里牌镇 | 潇水湾村 | 4311231022061003S00q | 昙花 | 临河隐患,工程隐患,阻水隐患 | 中等 | 5 | 1439 | 329 | 0 | 111.6611 | 26.0563 |
| 54 | 双牌县 | 茶林镇 | 新院子村 | 4311232052011003S00g | 大院子 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 668 | 179 | 0 | 111.8356 | 26.05546 |
| 55 | 双牌县 | 茶林镇 | 大河江村 | 4311232052091003S012 | 铺门口 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 38 | 9 | 0 | 111.8158 | 26.1164 |
| 56 | 双牌县 | 茶林镇 | 新和村 | 4311232052031003S00f | 三家湾 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 480 | 120 | 0 | 111.8315 | 26.07107 |
| 57 | 双牌县 | 茶林镇 | 探花村 | 4311232052041003S00d | 廖家湾 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 660 | 154 | 0 | 111.8224 | 26.08924 |
| 58 | 双牌县 | 茶林镇 | 探花村 | 4311232052061003S00e | 五家湾 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 246 | 58 | 0 | 111.8142 | 26.08914 |
| 59 | 双牌县 | 茶林镇 | 金星村 | 4311232052111003S00Z | 1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 52 | 12 | 0 | 111.8115 | 26.12398 |
| 60 | 双牌县 | 茶林镇 | 金星村 | 4311232052111013S010 | 2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 42 | 12 | 0 | 111.8096 | 26.12466 |
| 61 | 双牌县 | 茶林镇 | 金星村 | 4311232052111023S011 | 3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 38 | 10 | 0 | 111.8088 | 26.12566 |
| 62 | 双牌县 | 茶林镇 | 桴江河村 | 4311232052141003S013 | 刘家 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 40 | 8 | 0 | 111.7786 | 26.10471 |
| 63 | 双牌县 | 茶林镇 | 桴江河村 | 4311232052151003S00Y | 3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 17 | 5 | 0 | 111.7461 | 26.10048 |
| 64 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村 | 4311232032001003S019 | 旱禾田 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 41 | 7 | 0 | 111.5501 | 25.93772 |
| 65 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村 | 4311232032001013S01a | 木司里 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 35 | 8 | 0 | 111.5397 | 25.92923 |
| 66 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村 | 4311232032001023S01b | 桐禾田1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 24 | 5 | 0 | 111.5533 | 25.9417 |
| 67 | 双牌县 | 何家洞镇 | 大宅村 | 4311232032001033S01c | 桐禾田2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 28 | 5 | 0 | 111.5528 | 25.94133 |
| 68 | 双牌县 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 4311232032051003S01g | 曹家洞1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 25 | 6 | 0 | 111.51 | 25.91433 |
| 69 | 双牌县 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 4311232032051013S01h | 曹家洞2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 20 | 6 | 0 | 111.5092 | 25.91312 |
| 70 | 双牌县 | 何家洞镇 | 何家洞村 | 4311232032121013S00L | 何家洞 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 425 | 128 | 0 | 111.5036 | 25.89502 |
| 71 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032151003S015 | 2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 13 | 5 | 0 | 111.4453 | 25.92768 |
| 72 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032151013S016 | 3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 22 | 5 | 0 | 111.4458 | 25.92843 |
| 73 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032151023S017 | 5组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 18 | 5 | 0 | 111.4464 | 25.9288 |
| 74 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032151033S018 | 6组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 32 | 8 | 0 | 111.4474 | 25.92887 |
| 75 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032171003S01k | 里面屋里 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 28 | 6 | 0 | 111.4224 | 25.93186 |
| 76 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032171013S01m | 左岸1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 25 | 7 | 0 | 111.4232 | 25.92816 |
| 77 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032171023S01n | 右岸1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 27 | 7 | 0 | 111.4237 | 25.92838 |
| 78 | 双牌县 | 何家洞镇 | 蔡里口村 | 4311232032171033S01l | 细江仔 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 38 | 9 | 0 | 111.4137 | 25.93233 |
| 79 | 双牌县 | 何家洞镇 | 双江村 | 4311232032071003S01d | 3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 29 | 5 | 0 | 111.4808 | 25.85414 |
| 80 | 双牌县 | 何家洞镇 | 双江村 | 4311232032071013S01f | 4组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 20 | 5 | 0 | 111.482 | 25.8547 |
| 81 | 双牌县 | 何家洞镇 | 双江村 | 4311232032071023S01e | 5组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 29 | 6 | 0 | 111.4794 | 25.85377 |
| 82 | 双牌县 | 何家洞镇 | 贤源村 | 4311232032141003S01i | 1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 35 | 8 | 0 | 111.4646 | 25.92628 |
| 83 | 双牌县 | 何家洞镇 | 贤源村 | 4311232032141013S01j | 3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 14 | 4 | 0 | 111.464 | 25.92567 |
| 84 | 双牌县 | 麻江镇 | 麻江村 | 4311232042031003S01L | 4、5、6组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 19 | 6 | 0 | 111.8761 | 25.98812 |
| 85 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 4311232042041003S009 | 廖家 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 522 | 79 | 0 | 111.8679 | 25.97584 |
| 86 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 4311232042041013S01H | 廖家村1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 17 | 6 | 0 | 111.8627 | 25.97535 |
| 87 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 4311232042041023S01I | 廖家村2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 27 | 6 | 0 | 111.8615 | 25.97491 |
| 88 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 4311232042041033S01J | 廖家村3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 30 | 5 | 0 | 111.8629 | 25.97597 |
| 89 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 4311232042041043S01K | 廖家村4组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 18 | 5 | 0 | 111.8625 | 25.97664 |
| 90 | 双牌县 | 麻江镇 | 廖家村 | 4311232042051003S00a | 蒋家 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 430 | 100 | 0 | 111.8648 | 25.971 |
| 91 | 双牌县 | 麻江镇 | 黄江源村 | 4311232042061003S00b | 欧湾 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 499 | 120 | 0 | 111.8676 | 25.96567 |
| 92 | 双牌县 | 麻江镇 | 黄江源村 | 4311232042131003S00c | 大刘家 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 501 | 120 | 0 | 111.8697 | 25.95875 |
| 93 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 4311232042091003S01O | 邹家 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 95 | 18 | 0 | 111.8506 | 25.96376 |
| 94 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 4311232042091013S01N | 袁组 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 106 | 25 | 0 | 111.8386 | 25.95042 |
| 95 | 双牌县 | 麻江镇 | 新湾福村 | 4311232042091023S01M | 刘家 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 80 | 16 | 0 | 111.8414 | 25.95044 |
| 96 | 双牌县 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 4311232062001003S00s | 文桥漯 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 176 | 32 | 0 | 111.7184 | 25.91042 |
| 97 | 双牌县 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 4311232062001013S00t | 花鸡岭 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 167 | 35 | 0 | 111.7213 | 25.906 |
| 98 | 双牌县 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 4311232062001033S00u | 水源山 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 154 | 32 | 0 | 111.714 | 25.90454 |
| 99 | 双牌县 | 塘底乡 | 黄泥山村 | 4311232062021003S00r | 盘家 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 312 | 89 | 0 | 111.727 | 25.93465 |
| 100 | 双牌县 | 塘底乡 | 塘底村 | 4311232062021013S01Y | 三组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 22 | 4 | 0 | 111.743 | 25.94328 |
| 101 | 双牌县 | 塘底乡 | 塘底村 | 4311232062021023S01Z | 四组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 21 | 5 | 0 | 111.7438 | 25.94281 |
| 102 | 双牌县 | 塘底乡 | 塘底村 | 4311232062021033S01W | 地沙塘1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 27 | 6 | 0 | 111.747 | 25.95432 |
| 103 | 双牌县 | 塘底乡 | 塘底村 | 4311232062021043S01X | 地沙塘2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 27 | 6 | 0 | 111.7478 | 25.95374 |
| 104 | 双牌县 | 塘底乡 | 珍珠村 | 4311232062051003S024 | 金竹塘 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 18 | 5 | 0 | 111.7767 | 25.95369 |
| 105 | 双牌县 | 塘底乡 | 清水村 | 4311232062111003S01V | 桃雨泪 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 30 | 8 | 0 | 111.8293 | 25.8895 |
| 106 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 4311232062071003S020 | 上蒋家 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 26 | 6 | 0 | 111.7986 | 25.94462 |
| 107 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 4311232062071013S023 | 下蒋家 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 32 | 8 | 0 | 111.7966 | 25.94554 |
| 108 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 4311232062071023S021 | 田洞1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 25 | 5 | 0 | 111.7981 | 25.9458 |
| 109 | 双牌县 | 塘底乡 | 天福村 | 4311232062071033S022 | 田洞2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 26 | 6 | 0 | 111.7975 | 25.94556 |
| 110 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 4311232072001003S00w | 上梧江 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 978 | 320 | 0 | 111.7482 | 25.85416 |
| 111 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 上梧江村 | 4311232072001013S00x | 胡家庄 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 122 | 27 | 0 | 111.7559 | 25.85454 |
| 112 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 新田铺村 | 4311232072091003S00K | 桐子坪 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 136 | 27 | 0 | 111.7321 | 25.8359 |
| 113 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 盘家村 | 4311232072101013S00v | 下岭铺 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 512 | 118 | 0 | 111.7239 | 25.86777 |
| 114 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 林江村 | 4311232072191003S01P | 一组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 31 | 6 | 0 | 111.812 | 25.83104 |
| 115 | 双牌县 | 上梧江瑶族乡 | 林江村 | 4311232072191013S01Q | 二组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 36 | 10 | 0 | 111.8118 | 25.83026 |
| 116 | 双牌县 | 理家坪乡 | 塘于洞村 | 4311232082021003S00D | 蔡家 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 516 | 156 | 0 | 111.6267 | 25.68983 |
| 117 | 双牌县 | 理家坪乡 | 坦田村 | 4311232082041003S00C | 坦田 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 1542 | 492 | 0 | 111.6378 | 25.66873 |
| 118 | 双牌县 | 理家坪乡 | 零田洞村 | 4311232082091003S00E | 粘禾漯 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 345 | 58 | 0 | 111.6626 | 25.65025 |
| 119 | 双牌县 | 理家坪乡 | 马蹄村 | 4311232082101003S00B | 马蹄 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 1817 | 425 | 0 | 111.6777 | 25.63652 |
| 120 | 双牌县 | 五星岭乡 | 五星岭村 | 4311232092011003S029 | 三十六湾 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 38 | 7 | 0 | 111.7048 | 25.97263 |
| 121 | 双牌县 | 五星岭乡 | 大和田村 | 4311232092041003S025 | 三组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 22 | 7 | 0 | 111.7825 | 25.99853 |
| 122 | 双牌县 | 五星岭乡 | 大和田村 | 4311232092051003S026 | 老院子1组 | 临河隐患 | 一般 | 10 | 23 | 5 | 0 | 111.7926 | 25.98747 |
| 123 | 双牌县 | 五星岭乡 | 大和田村 | 4311232092051013S027 | 老院子2组 | 临河隐患 | 一般 | 10 | 21 | 5 | 0 | 111.7924 | 25.98818 |
| 124 | 双牌县 | 五星岭乡 | 大和田村 | 4311232092051023S028 | 桐子坪 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 21 | 5 | 0 | 111.7953 | 25.98696 |
| 125 | 双牌县 | 打鼓坪乡 | 单江村 | 4311232102011003S014 | 2、3组 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 19 | 5 | 0 | 111.6175 | 25.78979 |
| 126 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022011003S001 | 罗家大院1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 34 | 8 | 0 | 111.9303 | 26.06404 |
| 127 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022011013S005 | 罗家大院2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 34 | 8 | 0 | 111.9317 | 26.06326 |
| 128 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022011023S002 | 罗家大院3组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 34 | 8 | 0 | 111.9308 | 26.06453 |
| 129 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022011033S003 | 罗家大院4组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 25 | 7 | 0 | 111.9313 | 26.06401 |
| 130 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022011043S004 | 罗家大院5组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 62 | 13 | 0 | 111.9305 | 26.06329 |
| 131 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022021003S008 | 枧木源 | 临河隐患 | 中等 | 5 | 68 | 13 | 0 | 111.9242 | 26.05074 |
| 132 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022031003S006 | 茶子岭1组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 35 | 8 | 0 | 111.897 | 26.06294 |
| 133 | 双牌县 | 阳明山国家森林公园管理局 | 阳明山村 | 4311234022031013S007 | 茶子岭2组 | 临河隐患 | 一般 | 5 | 41 | 9 | 0 | 111.8973 | 26.06271 |

双牌县应急抢险救援队伍统计表（县本级）

| 队伍名称 | 归属单位 | 负责人 | 联系方式 | 人数 | 主要装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双牌县综合应急救援大队 | 县应急管理局 | 唐斌 | 15575371568 | 30 | 应急车辆、水泵 |
| 武警双牌中队 | 武警中队 | 廖曾斌 | 18674650713 | 34 |  |
| 民兵连 | 县人武部 | 唐恒 | 17877757019 | 120 | 冲锋舟、橡皮艇 |
| 县消防救援大队 | 县消防救援大队 | 盘建平 | 13627469119 | 30 | 冲锋舟、橡皮艇 |

双牌县应急抢险救援队伍统计表（乡镇本级）

| 队伍名称 | 归属单位 | 负责人 | 联系方式 | 人数 | 主要装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇救援队 | 理家坪 | 林 锋 | 13874693241 | 50 |  |
| 乡镇救援队 | 泷泊镇 | 邓仕雄 | 13874365781 | 54 |  |
| 乡镇救援队 | 打鼓坪 | 文 璐 | 17374623978 | 20 |  |
| 乡镇救援队 | 上梧江 | 朱琳鹏 | 13037478402 | 30 |  |
| 乡镇救援队 | 塘底 | 严 熙 | 18942586731 | 36 |  |
| 乡镇救援队 | 五里牌 | 盘林军 | 19174671881 | 30 |  |
| 乡镇救援队 | 五星岭 | 熊 燕 | 18674600056 | 30 |  |
| 乡镇救援队 | 阳明山 | 张 明 | 18074680505 | 24 |  |
| 乡镇救援队 | 何家洞 | 李福军 | 18974615553 | 33 |  |
| 乡镇救援队 | 茶林 | 周 君 | 13874693392 | 31 |  |
| 乡镇救援队 | 江村 | 盘友能 | 13348768679 | 30 |  |
| 乡镇救援队 | 麻江 | 姜 敏 | 15116612598 | 40 |  |

双牌县山洪灾害防御专家组名单

| 单位名称 | 姓 名 | 职 称 | 专 业 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双牌县水利局 | 秦湘晖 | 副高级工程师 | 水利类 | 13517460999 |
| 双牌县水利局 | 周建华 | 副高级工程师 | 水利类 | 13085448645 |
| 双牌县水利局 | 龚晓斌 | 副高级工程师 | 水利类 | 13807469129 |
| 双牌县水利局 | 文产光 | 高级技师 | 水利类 | 13574653041 |
| 双牌县水利局 | 陈 珂 | 工程师 | 水利类 | 18674626009 |
| 双牌县水利局 | 李希双 | 工程师 | 水利类 | 18944958964 |
| 双牌县水利局 | 唐光宏 | 工程师 | 水利类 | 13787662248 |
| 双牌县水利局 | 奉碧宇 | 工程师 | 水利类 | 13974657677 |
| 双牌县水利局 | 郑 杰 | 工程师 | 水利类 | 13807469239 |
| 双牌县水文局 | 张景林 | 工程师 | 水利类 | 17358809660 |
| 双牌县气象局 | 胡拥军 | 工程师 | 气象类 | 18932183350 |
| 双牌县气象局 | 周钢 | 工程师 | 气象类 | 13367465677 |
| 双牌县气象局 | 卿亚飞 | 工程师 | 气象类 | 15399872264 |
| 双牌县气象局 | 周铃杰 | 工程师 | 气象类 | 19174654355 |
| 双牌县应急管理局 | 文世红 |  |  | 18074687378 |
| 双牌县农业农村局 | 唐炳章 | 高级农艺师 | 农学 | 15869977956 |
| 双牌县农业农村局 | 秦志肪 | 高级农艺师 | 植保 | 13974696701 |
| 双牌县农业农村局 | 唐盛裕 | 高级农艺师 | 农学 | 13187108939 |
| 双牌县农业农村局 | 杨肖 | 高级农艺师 | 植保 | 13349665566 |
| 双牌县农业农村局 | 伍国银 | 高级农艺师 | 农学 | 13974665466 |
| 双牌县农业农村局 | 唐明荣 | 高级农艺师 | 农学 | 15574629666 |

双牌县防汛抢险物资储备统计表（县本级）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单 位 | 储备 数量 | 购入 时间 | 储备地点 | 管理单位 | 管理 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩条布 | 4mx50m | 捆 | 83 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 2 | 编织袋 | 条 | 个 | 49050 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 3 | 救生衣 |  | 件 | 1450 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 4 | 雨衣 |  | 件 | 100 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 5 | 雨鞋 |  | 双 | 163 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 6 | 伞 |  | 把 | 240 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 7 | 应急头灯 | 矿灯 | 个 | 190 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 8 | 手电筒 | 警用 | 把 | 87 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 9 | 铁丝 | 中号 | 捆 | 37 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 10 | 应急探照灯 | l=3m | 个 | 4 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 11 | 木桩 | l=5m | 根 | 200 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 12 | 铜箩 |  | 个 | 42 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 13 | 钢管 |  | 公斤 | 80 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 14 | 电览线 | 25mm | 卷 | 25 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 15 | 电览线 | 10mm | 卷 | 3 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 16 | 软胶管 | Φ100 | 卷 | 5 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 17 | 软胶管 | Φ150（6寸） | 卷 | 3 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 18 | 软胶管 | Φ75（3寸） | 卷 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 19 | 凡布软管 | Φ100（4寸） | 卷 | 8 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 20 | 凡布软管 | Φ75（3寸） | 卷 | 8 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 21 | 凡布软管 | Φ65（2.5寸） | 卷 | 40 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 22 | 凡布软管 | Φ50（2寸） | 卷 | 0 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 23 | 2x6mm²国标二芯线 | 金驰电缆 | 百米 | 24 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 24 | 5x10mm²国标五芯线 | 金驰电缆 | 百米 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 25 | 100mm直径输水软管（消防软管式） | 世纪嘉华 | 百米 | 48 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 26 | 200mm直径输水软管（消防软管式） | 世纪嘉华 | 百米 | 3 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 27 | PVC钢丝软管 | Φ100 | 十米 | 36 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 28 | 消防水带接扣（含抱箍） | Φ100 | 套 | 240 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 29 | 消防水带接扣（含抱箍） | Φ200 | 套 | 15 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 30 | 水泵出水法兰接头（含垫片、螺栓） | Φ200 | 套 | 2 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 31 | 水泵进水法兰接头（含垫片、螺栓） | Φ250 | 套 | 2 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 32 | 直接 | Φ50（铝） | 个 | 90 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 33 | 直接 | Φ65（铝） | 个 | 21 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 34 | 直接 | Φ100（胶） | 个 | 27 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 35 | 直接 | Φ150（铝） | 个 | 4 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 36 | 钻杆 | Φ50×6m | 根 | 10 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 37 | 钻杆 | Φ40×6m | 根 | 20 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 38 | 钻杆 | Φ20×6m | 根 | 30 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 39 | 钻机 | HGY-200 | 台/套 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 40 | 钻机 | GY-100 | 台/套 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 41 | 柴油泥浆泵 | R180-BWQ-160 | 台/套 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 42 | 柴油泥浆泵 | R175-BW120QF | 台/套 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 43 | 潜水排污泵 | WQ25 32-2.2 | 组 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 44 | 潜水排污泵 | WQ15 30-2.2 | 组 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 45 | 潜水排污泵 | QY(S)65-7 2.2 | 组 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 46 | 拖车式8寸口径柴油混流泵 | CY250S10 | 台 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 47 | 4寸自吸式柴油高压水泵 | YD40DP/E | 台 | 24 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 48 | 4寸自吸式柴油高压污水泵 | 重庆新颜达 | 台 | 12 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 49 | 4寸潜水污水泵 | 100WQ65-22-7.5 | 台 | 12 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 50 | 柴油发电机组 | 常沃动力186FA | 套 | 3 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 51 | 柴油机 | 常柴ZS1100 | 台 | 4 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 52 | 汽油发电机组 | CQ雅马啥 | 套 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 53 | 水力清淤机组 | 芙蓉牌STC/ST-30 | 套 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 54 | 5KW静音柴油发电机组 | YD6500CJ | 台 | 24 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 55 | 50KW静音柴油发电机组 | YD50KW | 台 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 56 | 柴油发电机组 | YC2115ZD-300P | 台/套 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |
| 57 | 抽排水车 | DW-PSDY-300-20 | 台 | 1 |  | 水利局防汛物资仓库 | 双牌县水利局 | 陈珂 |

双牌县防汛抢险物资储备统计表（乡镇本级）

| 类别 |  | 名称 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理家坪 | 打鼓坪 | 泷泊 | 上梧江 | 塘底 | 五里牌 | 五星岭 | 阳明山 | 何家洞 | 茶林 | 江村 | 麻江 | 总计 |
| 防汛物资 | 抢险物料 | 编织袋 | 实储 | 万条 | 0.91 | 0.25 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.27 | 0.1 | 0.16 | 0.5 | 0.2 | 0.45 | 0.5 | 5.64 |
|  |  |  | 代储 | 万条 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  | 麻袋 | 实储 | 万条 | 0.1 |  |  |  |  |  | 0.04 | 0.05 |  | 0.05 | 0.35 | 0.2 | 0.79 |
|  |  |  | 代储 | 万条 | 0.1 | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.15 |
|  |  | 编织布 | 实储 | 万平米 | 0.45 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.63 | 0.01 | 0.16 | 0.3 | 0.1 | 0.22 | 0.3 | 3.42 |
|  |  |  | 代储 | 万平米 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
|  |  | 桩木 | 实储 | 立方米 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 代储 | 立方米 | 5 | 1 | 5.5 | 40 | 50 | 7 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 117.5 |
|  |  | 块石 | 实储 | 万立方米 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.055 |
|  |  |  | 代储 | 万立方米 | 0.05 | 0.01 | 550 | 0.005 | 0.01 | 0.07 | 0.002 |  | 0.005 | 0.02 | 0.025 | 0.005 | 550.202 |
|  |  | 砂石料 | 实储 | 万立方米 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.11 |
|  |  |  | 代储 | 万立方米 | 0.1 | 0.02 | 1170 | 0.01 | 0.01 | 0.147 | 0.002 |  | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 1170.47 |
|  |  | 铅丝 | 实储 | 吨 | 0.17 |  |  | 0.002 |  | 0.225 | 0.001 |  |  | 0.003 |  | 0.015 | 0.416 |
|  |  |  | 代储 | 吨 | 0.17 | 0.03 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.075 |  | 0.485 |
|  |  | 铅丝 网片 | 实储 | 片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 代储 | 片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢管 | 实储 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 代储 | 吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电 机组 | 实储 | 个 |  | 4 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 |
|  |  | 应急 灯组 | 实储 | 个 | 50 | 7 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 60 | 2 | 2 | 20 | 151 |
|  |  | 橡皮艇 | 实储 | 艘 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 |
|  |  | 救生衣 | 实储 | 件 | 50 | 17 | 80 |  | 10 | 170 | 10 | 12 | 21 | 20 | 40 | 30 | 460 |
|  |  | 照明灯 | 实储 | 个 | 50 | 28 | 113 |  | 2 | 30 |  | 12 | 4 | 30 | 20 | 50 | 339 |

双牌县应急救援大型机械设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 归属单位 / 个人 | 存放地点 | 购入时间 | 负责人/驾驶员 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 |  | 双牌县水利局 | 双牌县水利局 |  |  | 陈珂 | 18674626009 |
| 2 | 装备运输车X2 |  | 双牌县应急管理局 | 双牌县应急管理局 |  |  | 文世红 | 18074687378 |
| 3 | 排水车 |  | 双牌县应急管理局 | 双牌县应急管理局 |  |  | 文世红 | 18074687378 |
| 4 | 冲锋舟X8 |  | 双牌县人武部 | 双牌县人武部 |  |  | 唐恒 | 17877757019 |
| 5 | 橡皮艇 |  | 双牌县人武部 | 双牌县人武部 |  |  | 唐恒 | 17877757019 |
| 6 | 冲锋舟 |  | 双牌县消防大队 | 双牌县消防大队 |  |  | 盘建平 | 13627469119 |
| 7 | 橡皮艇 |  | 双牌县消防大队 | 双牌县消防大队 |  |  | 盘建平 | 13627469119 |