双环评〔2024〕7号

关于《S343双牌阳明山至红水岭道路建设项目（天子山抽水蓄能电站附属工程）环境影响报告表》的批复

双牌县公路建设养护中心：

你单位提交的关于S343双牌阳明山至红水岭道路建设项目（天子山抽水蓄能电站附属工程）批复的申请及《S343双牌阳明山至红水岭道路建设项目（天子山抽水蓄能电站附属工程）环境影响报告表》（以下简称报告表）相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、双牌县公路建设养护中心拟在永州市双牌县麻江镇实施S343双牌阳明山至红水岭道路建设项目（天子山抽水蓄能电站附属工程），主要建设内容包括三条道路：上水库进场道路、下水库进场道路和电站16#至业主营地道路。其中上水库进场道路为现有S343道路改建并增加2处隧道工程，全长14.263km，为三级公路；下水库进场道路为现有Y730道路改建，全长3.444km，为四级公路；电站16#至业主营地道路为现有村道改建，全长1.212km，为三级公路。主要建设道路路基、路面、排水、防护等工程。本项目占用林地17.556公顷，压覆天然林面积0.02公顷。项目拟设2处弃土场，未配套设置施工营地、混凝土及沥青搅拌站。项目总投资18900万元，其中环保投资1464.78万元，占总投资的7.75%。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自环境影响评价文件批复之日起，超过5年方决定开工建设，或建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染措施发生重大变动的，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的相关要求。

（二）废水污染防治。施工废水经隔油沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托周边居民污水处理设施处理。项目施工时应高度关注对周边地表水的防护，避免雨季施工，通过修建截水沟、导流沟、浆砌石挡墙等措施，避免施工废水和弃渣进入周边地表水。

（三）废气污染防治。施工期选用符合大气污染排放标准的施工机械，合理设置砂石装卸、堆放等施工场地，合理布置施工材料堆场。施工现场须做好施工期扬尘污染防治工作，在施工场采取覆盖、洒水及清洗等措施控制施工及车辆运输等产生的扬尘污染。施工场地和临时堆土场须设置围挡；车辆主出入口设洗车平台；运输车辆要采用封闭式运输方式，防止弃土散落，沙、水泥堆场等易产生扬尘场所要进行遮盖，减轻施工扬尘对环境的不利影响。

（四）噪声污染防治。选用低噪声的施工机械和工艺，合理布置施工场地，高噪声施工机械应远离居民区布设。运营期结合噪声影响预测结果，对线路两侧噪声预测超标的敏感建筑物采取声屏障、隔声窗等措施，确保敏感目标达到声环境功能区要求。加强对沿线噪声敏感点的跟踪监测，预留噪声治理资金，根据监测结果及时增补完善降噪措施。配合地方相关部门合理规划沿线土地使用，线路两侧噪声超标范围内，不得新建学校医院、疗养院及集中居民住宅区等噪声敏感建筑。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理，按环评报告要求对产生的各类固体废物妥善处置。弃土应堆放在规划的弃土场，弃土时应先划线砌筑护坡或挡土墙，加强洒水并采取防尘网临时覆盖，禁止渣土无序就地向周边倾倒，弃土场在土方堆置结束后，应及时采取排水、稳固、恢复植被措施。

（六）生态保护。进一步优化局部线位及临时占地，减少对沿线耕地生态公益林的占用，避免占用生态保护红线。项目不涉及基本农田，未取得相关行政主管部门同意前，建设单位不得开工建设。严禁在生态保护红线、饮用水水源保护区、森林公园、风景名胜区、天然林等环境敏感区内设置取土场、弃土(渣)场等临时工程，严格控制施工作业宽度，禁止越线施工，禁止破坏占地范围外的植被，严禁捕杀野生动物。占用的林地应按国家和地方有关规定依法履行占用手续，施工占地和开挖前先将表土剥离，集中堆放，用于复垦或植被恢复，按照水土保持方案做好水土流失防治工作。及时做好工程开挖面、弃渣场、施工便道等区域的复垦或生态恢复，生态恢复的植物物种选择当地乡土物种，禁止引入外来物种。对评价范围内珍稀保护野生植物和古树名木采取工程避让或就地保护措施，必要时异地移栽保护。

（七）严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，加强环境管理，落实事故风险防范措施，通过宣传和教育等方式，强化施工人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，环保投资必须纳入工程投资概算。项目完工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、永州市双牌生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。建设单位按规定接受各级生态部门日常检查。

永州市生态环境局

- 2024年12月5日

- 抄送：麻江镇人民政府，湖南嘉润生态环境科技有限公司