2024·11

双牌县环境质量

监测月报

永州市生态环境局双牌分局

永州市双牌生态环境监测站

双牌县环境质量监测月报

永州市双牌生态环境监测站     2024年第11期      2024年12月2日

2024年11月1日-11月30日，湖南省永州生态环境监测中心对双牌县城镇饮用水源取水口、五里牌控制断面和异蛇山庄出境断面进行了每月采样分析，永州市生态环境局双牌分局对我县环境空气（双牌二中空气自动站）进行了连续30天的采样分析；监测分析结果显示我县地表水和饮用水达到了《地表水环境质量标准》相应类标准要求，我县11月份水质良好；双牌二中空气自动监测站11月份有效监测30天， 8天达到优，20天达到良好，污染天数2天。

一、地表水环境质量

按照《地表水和污水监测技术规范》及《地表水环境质量标准》，本月对五里牌控制断面和异蛇山庄出境监测断面进行采样监测，监测结果显示以上断面均达到《地表水环境质量标准》III类标准要求，达标率100%。

二、饮用水环境质量

按照《地表水和污水监测技术规范》及《地表水环境质量标准》，本月对我县城区集中式饮用水断面进行采样监测，监测结果显示我县城镇饮用水源取水口达到了《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求，达标率100%。

三、城市空气质量

双牌县空气自动监测站位于双牌二中毓秀楼楼顶，每日24小时实时监测空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳和臭氧浓度。按照（GB 3095-2012）和（HJ663-2013）评价标准，2024年11月应监测30天，实际有效监测 30天，达标天数为28天（详见附表1）。

附表1

| 双牌县县城空气监测情况11月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | SO2 | NO2 | CO | O3 (8小时) | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要 污染物 | AQI级别 | 空气质量类别 |
|  | ug/m³ | ug/m³ | mg/m³ | ug/m³ | ug/m³ | ug/m³ |  |  |  |  |
| 2024-11-01 | 17 | 19 | 0.5 | 148 | 58 | 37 | 90 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-02 | 15 | 22 | 0.6 | 154 | 96 | 67 | 95 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-03 | 15 | 22 | 0.6 | 156 | 84 | 60 | 97 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-04 | 20 | 24 | 0.7 | 169 | 90 | 64 | 109 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
| 2024-11-05 | 18 | 23 | 0.7 | 161 | 104 | 72 | 101 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
| 2024-11-06 | 13 | 22 | 0.5 | 152 | 83 | 55 | 94 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-07 | 14 | 18 | 0.5 | 151 | 57 | 39 | 93 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-08 | 13 | 17 | 0.4 | 144 | 47 | 31 | 87 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-09 | 14 | 18 | 0.4 | 149 | 52 | 35 | 91 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-10 | 15 | 22 | 0.6 | 155 | 73 | 56 | 96 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-11 | 16 | 20 | 0.6 | 141 | 68 | 53 | 85 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-12 | 13 | 20 | 0.5 | 136 | 62 | 47 | 80 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-13 | 17 | 18 | 0.6 | 131 | 60 | 47 | 76 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-14 | 12 | 16 | 0.5 | 66 | 46 | 37 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2024-11-15 | 17 | 15 | 0.6 | 60 | 54 | 41 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2024-11-16 | 20 | 17 | 0.6 | 63 | 66 | 48 | 67 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2024-11-17 | 11 | 10 | 0.6 | 57 | 24 | 14 | 29 |  | 一级 | 优 |
| 双牌县县城空气监测情况11月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 | SO2 | NO2 | CO | O3 (8小时) | PM10 | PM2.5 | AQI | 首要 污染物 | AQI级别 | 空气质量类别 |
|  | ug/m³ | ug/m³ | mg/m³ | ug/m³ | ug/m³ | ug/m³ |  |  |  |  |
| 2024-11-18 | 12 | 9 | 0.4 | 46 | 10 | 6 | 23 |  | 一级 | 优 |
| 2024-11-19 | 12 | 9 | 0.4 | 33 | 9 | 6 | 17 |  | 一级 | 优 |
| 2024-11-20 | 12 | 9 | 0.4 | 43 | 18 | 14 | 22 |  | 一级 | 优 |
| 2024-11-21 | 12 | 12 | 0.4 | 59 | 39 | 27 | 39 |  | 一级 | 优 |
| 2024-11-22 | 17 | 13 | 0.4 | 65 | 52 | 39 | 55 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2024-11-23 | 16 | 17 | 0.5 | 54 | 76 | 53 | 73 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2024-11-24 | 18 | 20 | 0.7 | 56 | 102 | 71 | 95 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2024-11-25 | 14 | 17 | 0.6 | 78 | 59 | 45 | 63 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2024-11-26 | 8 | 15 | 0.4 | 84 | 33 | 22 | 42 |  | 一级 | 优 |
| 2024-11-27 | 15 | 16 | 0.4 | 101 | 36 | 20 | 51 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-28 | 12 | 13 | 0.4 | 95 | 31 | 17 | 48 |  | 一级 | 优 |
| 2024-11-29 | 14 | 14 | 0.4 | 102 | 31 | 20 | 52 | O3 | 二级 | 良 |
| 2024-11-30 | 15 | 15 | 0.4 | 88 | 33 | 27 | 44 |  | 一级 | 优 |

备注：AQI为环境空气质量指数，定量描述空气质量状况的无量纲指数。

附表2      断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、幼稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外、几乎无法使用功能 |

附表3            空气质量指数（AQI）相关信息

| 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 |  | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较高影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群病症，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动。 |
| 201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室外，停止户外活动，一般人群减少户外运动 |
| ≥300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人应当避免户外活动 |